Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии

Юридический адрес: 428020,  г.Чебоксары, Базовый проезд, д.22а. Тел.: (8352) 63-78-58, 63-79-01.

Аттестат аккредитации Госстандарта России в системе САРК №41012-93/06 действителен до 30.08.2009 г.

я служебного 
пользования

Экз. № ____

ИНФОРМАЦИЯ

о работе ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды 
Чувашии по радиоэкологическому 
мониторингу территории Чувашской 
Республики за 2006 год

Чебоксары
2006г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. Мониторинг окружающей среды	3

1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)	4

1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий	4

1.3. Радиологический мониторинг воды	5

1.3.1. Определение радона в воде	5

1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды	5

1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды	6

1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды	6

1.3.5. Радиохимические исследования проб воды	6

1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды	6

1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков	7

1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства	8

2. Радиационная экспертиза	10

2.1. Исследование строительных материалов	10

2.2. Исследование продукции лесного хозяйства	10

2.3. Исследование продуктов питания	11

3. Индивидуальная дозиметрия	11

4. Радиационно-гигиенический паспорт республики	12

5. Участие в мероприятиях ГО	12

6. Образовательная деятельность	12

7. Контроль основных эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов	12

8. Публикации……………………………………………………………………………………...12

9. Заключения и выводы…………………………………………………………………………..13

Литература	14

# ВВЕДЕНИЕ

Государственное учреждение «Чувашский республиканский радиологический центр» (ЧРРЦ), созданный 17 сентября 1992 года, осуществляет централизацию и координацию радиологических исследований на территории Чувашской Республики. Основной задачей ЧРРЦ является проведение на современном научно-техническом, методическом уровне комплекса радиологических исследований различных объектов внешней среды. Персонал центра имеет необходимую квалификацию и опыт работы в области радиологических исследований. ЧРРЦ оснащен необходимыми средствами измерений и вспомогательным оборудованием, обеспечен нормативными и методическими документами. В ЧРРЦ имеются лаборатории: радиохимическая, радиобиологическая, радиофизическая, метрологическая и ремонтная.

ЧРРЦ аккредитован в системе САРК Госстандарта России как Лаборатория радиационного контроля на право проведения радиационных измерений следующих объектов для целей сертификации в соответствии с областью аккредитации:

- Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Питьевая вода, столовые минеральные воды промышленного разлива.

- Продовольственное сырье и пищевые продукты.

- Объекты ветнадзора и продукты их переработки. Сырье животного происхождения.

- Лесопромышленная продукция. Древесина для продукции промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, древесина на корню). Семена древесных и кустарниковых пород. Древесная зелень.

- Фосфорные удобрения и мелиоранты.

- Строительные материалы и минеральное сырье естественного и искусственного происхождения. Строительные изделия. Строительные материалы, являющиеся побочным продуктом промышленности. Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий. Минеральное и органическое сырье и продукция их переработки.

- Территории жилой и промышленной зон. Территории участков застройки. Почва (грунт).

- Здания, помещения производственного, общественного и жилого назначения.

- Воздух рабочей зоны, жилых и служебных помещений.

- Контролируемые объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт).

- Твердые строительные, промышленные и другие отходы. Металлолом.

- Персонал, население.

- Объекты внешней окружающей среды: приземный атмосферный воздух, выпадения (осадки), почва, растительность, вода.

- Металлопродукция.

С начала 2006 года ЧРРЦ проделана работа по контролю  за радиационной обстановкой на территории Чувашской Республики, включавшая в себя следующие направления: ежедневное измерение мощности эквивалентной дозы; определение загрязненности почвы сельскохозяйственных угодий техногенными радионуклидами; радиологический мониторинг воды питьевой и открытых водоемов; измерение радиоактивных веществ в атмосферных осадках; радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства; радиационная экспертиза строительных материалов, древесины и изделий из нее, продукции сельского хозяйства, продуктов питания; индивидуальная дозиметрия персонала предприятий и организаций; обследование помещений; участие в мероприятиях гражданской обороны Чувашской Республики. Полученные результаты измерений используются для ежегодного составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 1998 №266 и совместного приказа Минздрава, Госатомнадзора и Госкомэкологии России от 21.06.1999 г. №240/65/289.

# 1. Мониторинг окружающей среды

## 1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)

Контроль за МЭД осуществлялся ежедневно на территории ЧРРЦ и в районах Чувашской Республики во время отбора проб. Для измерения использовались приборы ДРГ-01Т, МКС-01Р, ДКС-90, СРП-88. Резких изменений МЭД в течение года не зафиксировано. Значения МЭД находятся в пределах 0,10 – 0,15 мкЗв/ч (10 – 15 мкР/ч) в зависимости от типа почв и содержания в них природных и техногенных радионуклидов. Очередная метрологическая поверка дозиметрических приборов была проведена в сентябре 2006 г.

## 1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий

В течение 2006 года отбирались пробы почвы на территории районов для составления радиационно-гигиенического паспорта Чувашской Республики. Отобранные пробы измельчались, высушивались и поступали в радиофизическую лабораторию для гамма-спектрометрических исследований. Измерения проводились на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором GEM-20180-P №34–ТР40512 фирмы "ORTEC", свидетельство о поверке №41210.3Н827 от 25.12.2003 г. выдано ЦМИИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" Госстандарта России. Всего в 2006 г. исследовано 122 пробы почвы, обобщенные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Среднее удельное содержание радионуклидов в почвах, Бк/кг

| Район | Калий-40 |  | Радий-226 |  | Торий-232 |  | Цезий-137 |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | m | М |  m | М |  m | М |  m | проб |
| Батыревский | 435,5 | 35,1 | 44,1 | 7,1 | 27,8 | 1,5 | 13,0 | 2,8 | 11 |
| г. Чебоксары | 209,6 | 58,1 | 14,3 | 8,3 | 10,8 | 3,1 | 12,5 | 4,6 | 6 |
| Канашский | 392,0 | 26,5 | 7,2 | 3,4 | 30,1 | 1,8 | 6,9 | 0,6 | 19 |
| Козловский | 479,1 | 57,9 | 2,0 | 1,8 | 32,9 | 4,6 | 6,8 | 1,8 | 9 |
| Красноармейский | 526,8 | 63,1 | 21,0 | 6,2 | 63,9 | 24,7 | 6,5 | 1,9 | 8 |
| Марпосадский | 521,7 | 57,0 | 42,3 | 9,4 | 29,8 | 3,2 | 7,2 | 1,9 | 7 |
| Моргаушский | 502,2 | 38,5 | 20,4 | 4,8 | 26,4 | 2,7 | 11,5 | 2,7 | 13 |
| Порецкий | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 1 |
| Цивильский | 484,5 | 36,8 | 34,8 | 13,8 | 26,3 | 1,8 | 13,5 | 4,0 | 12 |
| Чебоксарский | 200,5 | 31,6 | 7,8 | 3,2 | 10,2 | 2,0 | 12,2 | 2,8 | 16 |
| Шемуршинский | 347,9 | 50,6 | 15,3 | 4,2 | 24,3 | 3,1 | 38,7 | 9,4 | 11 |
| Ядринский | 427,2 | 63,4 | 37,9 | 7,8 | 25,8 | 3,9 | 7,8 | 2,7 | 9 |
| Среднее по республике | 404,9 | 43,2 | 21,0 | 5,8 | 27,2 | 4,4 | 12,7 | 2,9 | 122 |

Наиболее важным является содержание техногенного изотопа цезий-137, который создал радиоактивное загрязнение территории республики, особенно в южных районах, в результате аварии на Чернобыльской АЭС. По результатам радиологических исследований в 2006 году среднее содержание изотопа цезий-137 на территории Чувашской Республики составляет 12,7 Бк/кг или 3,8 (= 0,3*12,7) кБк/м2. Максимальное содержание цезия-137 обнаружено в пробах почвы, отобранных в с. Шемурша, Шемуршинского района 113±9 Бк/кг. Содержание изотопа цезий-137 в почвах постепенно снижается с 1986 года в результате естественного радиоактивного распада цезия-137 и миграции его атомов по биологическим цепочкам, а также в результате хозяйственной деятельности человека. Изотопы калий-40, радий-226, торий-232 являются природными, их содержание в пробах зависит от типа почвы, от объема внесенных минеральных удобрений. При внесении фосфорных удобрений увеличивается содержание радия-226 в почве за счет его наличия в самих удобрениях; при внесении калийных удобрений увеличивается содержание в почве изотопа калия-40

## 1.3. Радиологический мониторинг воды

В течение года проводилось исследование проб питьевой воды на территории Чувашской Республики. Определялись содержание радона-222, полония-210, свинца-210, суммарная альфа- и бета-активность, проводились гамма-спектрометрические и альфа-спектрометрические исследования. Удельное содержание радионуклидов регламентируется нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 [16] и НРБ-99 [7].

### 1.3.1. Определение радона в воде

Всего по республике в 2006 году отобрано и исследовано на радон 244 пробы воды. Уровень вмешательства (УВi) для радона-222 составляет 60 Бк/л [7]. Определение радона проводилось по методике НТЦ “Нитон”, г.Москва, аттестованной в ЦМИИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" Госстандарта России, с помощью комплекта оборудования на основе угольных адсорберов. Данная методика позволяет измерять активность радона по гамма-излучению его дочерних продуктов распада (214Bi, 214Pb), используя спектрометрические сцинтилляционные приборы, например, радиометр РУБ-01П6, свидетельство о поверке от 26.12.2002 г. №45540.270756 выдано ЦМИИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" Госстандарта России. Определение содержания радона-222 в пробах воды проводилось с погрешностью не более ±30%.

Средняя концентрация радона в воде скважин и колодцев на территории Чувашской Республики составляет 11,4 Бк/л. Максимальная концентрация радона в воде зарегистрирована в колодце д. Новые Котяки Батыревского района (АRn=19035 Бк/л).

### 1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды

Всего в 2006 году отобрано и исследовано на суммарную альфа- и бета-активность 105 проб воды. Для определения данных показателей использовалась "Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000". Методика основана на концентрировании радионуклидов из объема водной пробы (1-2 л) методом упаривания до сухого остатка [11], измерение скорости счета альфа- и бета- излучения полученного остатка с помощью радиометра, сопоставлении со скоростью счета от образца сравнения с аттестованными значениями активности и расчете суммарной альфа- и бета- активности пробы. Методика предназначена для оценки содержания суммы естественных и техногенных радионуклидов в водах и сравнения полученного результата с контрольными уровнями для питьевой воды (КУ) согласно [6, 15] - 0,1 Бк/л для альфа-излучающих радионуклидов и 1 Бк/л для бета-излучающих радионуклидов. Для уменьшения влияния дочерних продуктов распада (ДПР) радона-222 измерения проводились через 3-10 часов после прокаливания счетных образцов.

Таблица 2

Средние значения суммарной альфа- и бета- активности в питьевой воде, Бк/л.

| Район | Кол-во проб | Альфа | Бета | Rn222 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во проб | Rn-222 |
| Алатырский | 1 | 0,02 | 0,26 | 2 | 10,0 |
| Аликовский | 1 | 0,03 | 0,03 | 2 | 12,0 |
| Батыревский | 3 | 0,02 | 0,05 | 10 | 30,0 |
| Вурнарский | 3 | 0,02 | 0,28 | 12 | 6,0 |
| Ибресинский | - | - | - | 4 | 7,0 |
| Канашский | - | - | - | 10 | 5,0 |
| Козловский | 4 | 0,02 | 0,10 | 9 | 6,0 |
| Комсомольский | 6 | 0,01 | 0,20 | 3 | 6,4 |
| Красноармейский | 1 | 0,05 | 0,06 | 12 | 3,5 |
| Красночетайский | - | - | - | 3 | 7,2 |
| Мариинско-Посадский | 3 | 0,01 | 0,13 | 9 | 4,2 |
| Моргаушский | 2 | 0,01 | 0,15 | 25 | 3,2 |
| Порецкий | 1 | 0,01 | 0,11 | 1 | 12,1 |
| Урмарский | 30 | 0,01 | 0,07 | 35 | 5,5 |
| Цивильский | 2 | 0,03 | 0,09 | 11 | 4,4 |
| Чебоксарский | 43 | 0,02 | 0,11 | 56 | 8,2 |
| Шемуршинский | 3 | 0,01 | 0,03 | 6 | 5,2 |
| Шумерлинский | 3 | 0,01 | 0,18 | 6 | 5,4 |
| Ядринский | 2 | 0,01 | 0,01 | 22 | 7,8 |
| Яльчикский | - | - | - | 4 | 4,2 |
| Янтиковский | - | - | - | 2 | 5,4 |
| Среднее | 108 | 0,01 | 0,08 | 244 | 11,4 |

Измерение альфа- и бета- излучения от счетных образцов в радиометре УМФ-2000 выполнялись одновременно. Свидетельство о поверке радиометра УМФ-2000 от 25.12.2003 41230.3Н825 выдано ЦМИИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" Госстандарта России.

Средние значения по Чувашской Республике: суммарная альфа-активность в воде – 0,02 Бк/л, суммарная бета-активность в воде – 0,10 Бк/л. Превышений допустимых уровней не обнаружено.

### 1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды

Для 25 проб питьевой воды и 9 проб воды открытых водоемов проведены бета-спектрометрические исследования на сцинтиляционном бета-спектрометре «Прогресс» №9429-Б, свидетельство о поверке №201.34228 от 23.12.2003 г. выдано ЦМИИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" Госстандарта России. Содержание техногенного радионуклида стронций-90 значительно ниже допустимых по НРБ-99 (УВSr-90 = 5 Бк/л). Среднее значение удельной активности стронция-90 для питьевых вод составляет 0,050,05 Бк/л, в воде открытых водоемов - 0,240,24 Бк/л. Содержание природного калия-40 значительно выше: для питьевых вод - 0,190,13 Бк/л, в воде открытых водоемов - 1,180,71 Бк/л.

### 1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды

Для 226 проб питьевой воды проведены гамма-спектрометрические исследования на полупроводниковом гамма-спектрометре "ORTEC", свидетельство №42210.6Б156 выдано 10 февраля 2006 г. ЦМИИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" Госстандарта России.  Техногенные радионуклиды (цезий-137, стронций-90) в воде не обнаружены. Содержание природных радионуклидов не превышает фоновых значений.

УВCs-137 = 11 Бк/л. УВi  для радия-226 и тория-232 меньше предела обнаружения гамма-спектрометра. Для определения этих изотопов требуется применение методик радиохимического выделения и дорогостоящих альфа-спектрометрических исследований.

### 1.3.5. Радиохимические исследования проб воды

В 2006 году проводились радиохимические измерения в воде изотопов свинца-210 и полония-210 в пробах с повышенной суммарной альфа- и бета-активностью проб. Измерения проводились на альфа-бета-радиометре УМФ-2000, зав. №079, свидетельство о поверке №42210.6Б279 от 14.02.2006 г выдано ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» Госстандарта России.

В течение года проведен анализ 6 проб на содержание полония-210 и свинца-210. УВi  для полония-210 и свинца-210 в питьевой воде установлено в НРБ-99 на уровне 0,12 и 0,2 Бк/кг соответственно. Превышений допустимых уровней не обнаружено.

Таблица 3

Удельная активность полония-210 и свинца-210 в пробах питьевой воды (из скважин), Бк/л

| № | Район | Место отбора пробы | Дата отбора пробы | 210Po | 210Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Чебоксары | ул. Хевешская, «Победа» | 22.02.06 | 0,002 | 0,053 |
| 2 | г. Чебоксары | родник 46 | 25.04.06 | 0,035 | 0,013 |
| 3 | г. Чебоксары | Ботанический сад | 26.04.06 | 0,016 | 0,015 |
| 4 | г. Чебоксары | пр. Тракторостроителей | 26.04.06 | 0,002 | 0,058 |
| 5 | г. Чебоксары | ул. Мопра | 26.04.06 | 0,003 | 0,001 |
| 6 | г. Чебоксары | Заволжье, п. Пролетарский | 14.06.06 | 0,028 | 0,002 |
|  | Среднее |  |  | 0,014 | 0,023 |

### 1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды

В 2006 году проводились альфа-спектрометрические исследования поверхностных, грунтовых и подземных природных вод на всей территории Чувашской Республики. Всего было отобрано 11 проб воды общим объемом около 600 л. При этом определялась удельная активность (А) изотопов урана-234 и урана-238 в Бк/л, а также концентрация (С) урана-238 в мкг/л. Измерения проводились по методике "Альфа - спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах" [1]. Данная методика предусматривает предварительную радиохимическую подготовку проб, включающую в себя концентрирование урана из анализируемых проб, отделение мешающих альфа-излучателей, приготовление электролитическим способом препаратов для измерения на альфа-спектрометре. В качестве альфа-спектрометра использовалась импульсная ионизационная камера, заполненная чистой газовой смесью аргона с метаном (в соотношении 10:1) под давлением 1 атм. (100 кПа). Набор спектра и его обработка проводились на компьютере со встроенной платой аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Свидетельство о метрологической поверке на альфа-спектрометрический комплекс №42210.6Б279 от 14.02.2006 г. выдано ЦМИИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" Госстандарта России.

По результатам измерений превышения действующих нормативов [7, 16] по изотопам урана не было обнаружено. Наибольшая концентрация урана-238 наблюдалась в пробе воды «06R022» в артезианской скважине д. Шумерля Шумерлинского района: С=4,13 мкг/л, А238=0,08 Бк/л, А234=0,15 Бк/л.

Средняя концентрация урана в воде на территории Чувашской Республики составляет 1,9 мкг/л, средняя удельная активность изотопа урана-238 – 0,02 Бк/л, урана-234 – 0,05 Бк/л.

Необходимо отметить, что отношение активностей изотопов урана-234 к урану-238 изменяется в пределах 1–10, поэтому, если удельная активность урана-238 будет несколько ниже допустимого значения, то содержание урана-234 может оказаться выше уровня вмешательства (УВi), на что часто указывают специалисты Всероссийского института минерального сырья (ВИМС, г.Москва) [2]. Поэтому только с помощью альфа-спектрометрического метода можно достоверно определить содержание урана-234 в воде и по результатам измерения сделать вывод о соответствии воды нормам НРБ-99 [6].

## 1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков

На территории ЧРРЦ ежемесячно отбирались пробы атмосферных осадков, в которых после прокаливания определялись следующие радиоактивные элементы:

- гамма-спектрометрическим методом: калий-40, радий-226, торий-232, бериллий-7;

- бета-спектрометрическим методом: калий-40, стронций-90; суммарная бета-активность;

- радиохимическими методами: цезий-137, стронций-90, свинец-210.

По данным исследований выявлено, что основной вклад в активность атмосферных осадков вносят следующие радионуклиды:

- бериллий-7 (7Be, T1/2 = 53,3 сут.), образующийся в атмосфере под действием космического излучения и солнечной радиации,

- свинец-210 (210Pb, T1/2 = 21,8 лет), который является относительно долгоживущим членом естественного семейства урана-238,

- калий-40 (40К, , T1/2 = 1,26*109 лет), присутствующий повсеместно в биосфере.

В летние месяцы содержание всех радионуклидов в осадках повышается, что обусловлено пылеобразованием, выделением радона-222 из почвы, а также периодическим повышением уровня солнечной радиации в апреле-июне и сентябре. Основной вклад по данным 2006 года в суммарную активность вносит бериллий-7 (69,08%), вклад калия-40 составляет 12,82%, свинца-210 – 5,68%.

Вклад техногенных радионуклидов в общую активность атмосферных осадков  незначителен (0,22%) и не превышает 1 Бк/м2 в год для цезия-137 и стронция-90.

Таблица 4

Содержание радионуклидов в атмосферных осадках за 2006 год, Бк/м2

|  | Радиохимия |  |  |  | Бета- спектрометрия | Гамма- спектрометрия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Сум. бета | 90Sr | 137Cs | 210Pb | 40К | 7Be |
| ноябрь 2005 г. | 0,37 | 0,08 | 0,01 | 0,35 |  | 0 |
| декабрь 2005 г. | 2,22 | 0,09 | 0,05 | 2,16 | 2,8 | 3 |
| январь | 0,22 | 0,10 | 0,03 | 0,23 | 1,18 | 3 |
| февраль | 1,55 | 0,16 | 0,04 | 1,20 | 0,19 | 7 |
| март | 1,78 | 0,07 | 0,04 | 1,95 | 0,81 | 4 |
| апрель | 0,22 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 1,57 | 5 |
| май | 1,8 | 0,06 | 0,004 | 1,40 | 2,8 | 10 |
| июнь | 0,52 | 0,09 | 0,03 | 0,30 | 2,2 | - |
| июль | 2,85 | 0,16 | 0,04 | 1,33 | 0,29 | 7 |
| август | 2,55 | 0,05 | 0,01 | 2,10 | 0,85 | 4 |
| сентябрь | 0,85 | 0,08 | 0,04 | 0,47 | 1,95 | 4 |
| октябрь | 6,33 |  |  |  | 4,08 | 53 |
| ноябрь |  |  |  |  | 1,7 | 10 |
| Сумма за год | 18,65 | 0,82 | 0,28 | 9,06 | 20,42 | 110 |
| Отн. вклад | 11% | 0,5% | 0,17% | 5,68% | 12,82% | 69,08% |

Присутствие в атмосферных осадках радионуклида 7Be связано с его образованием под воздействием высокоэнергетической радиации, которая проникает в атмосферу Земли из космического пространства и частично с поступлением с солнечным ветром [7]. При взаимодействии этой радиации с ядрами атомов, присутствующих в атмосфере, образуются нейтроны, протоны, пионы, каоны (вторичные космические лучи), а также космогенные радионуклиды, такие, как 3H, 7Be, 14C, 22Na, 24Na.

## 1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства

Пробы продукции сельского хозяйства отбиралась в контрольных пунктах (КП). Радиологические исследования проводились радиохимическими методами, при которых определялось:  суммарная бета-активность, содержание изотопов цезия-137, стронция-90, свинца-210, а также содержание стабильного кальция.

Поступившие пробы взвешивались, обугливались, озолялись в муфельной печи при 400С до постоянного веса. После озоления определялась суммарная бета-активность проб из навески 200 мг. Зола взвешивалась, затем в неё добавлялись носители (стабильные изотопы цезия, стронция, иттрия, свинца, лантана) для химического выделения и определения химического выхода. После растворения золы раствор пропускался через ионообменную смолу. Свинец абсорбировался в смоле, откуда он вымывался азотной кислотой, а затем осаждался в виде бихромата свинца. После отделения от свинца соли цезия осаждались в ферроцианидом калия, растворялись в кислоте и препарат выделялся в виде сурьмянойодида цезия. Соли стронция из раствора осаждались в виде оксалата. Активность стронция-90 определялась по дочернему элементу иттрию-90 с граничной энергией бета-излучения 2,3 МэВ. Бета- активность радиохимически выделенных препаратов определялась на приборах ПСО2-4 со счетчиками СБТ-13.

Анализу подвергались:

- продукция растениеводства: зелень, солома, сено, зерно, картофель, свекла;

- продукция животноводства: мясо, молоко, кости;

- компоненты рационов кормления животных: грубые и сочные корма, концентраты, вода и т.д.

Продукция растениеводства отбиралась два раза в течение вегетации. Одновременно в этих же местах отбирались пробы почвы для определения степени перехода радионуклидов по цепям: почва - продукция растениеводства - продукция животноводства. При этом выявлено, что коэффициенты перехода в звене почва - продукция растениеводства зависят от типа почвы. Максимальный переход радионуклидов наблюдается на дерново-подзолистых почвах (КП2), минимальный на черноземах - (КП1, КП4). Также следует отметить тот факт, что хотя содержание стронция-90 в почве примерно в 10 - 20 раз ниже, чем цезия-137, в продукции растениеводства почти во всех пробах концентрация стронция-90 больше, чем цезия-137. Этот факт объясняется тем, что цезий-137 в почвах основном находится в нерастворимом виде в комплексе с железо и алюмогумусовыми соединениями [8], а стронций-90 в основном находится в растворимом виде и ведет себя аналогично кальцию.

Продукция животноводства отбиралась два раза в год - в летний пастбищный и зимний стойловый. Одновременно отбирались компоненты рациона кормления животных для определения степени перехода радиоактивных изотопов по цепи продукция растениеводства- продукция животноводства. В результате многолетних наблюдений выявлено, что по содержанию радиоактивных изотопов объекты сельского хозяйства можно отнести к трем группам:

- с относительно высоким содержанием радионуклидов - грубые корма (сено, солома), кости;

- со средним содержанием радионуклидов – зелень, мясо, зерно; бобовые культуры, зелень луговая обычно содержат больше радиоактивных изотопов;

- с относительно низким содержанием радионуклидов - молоко, корнеплоды.

В настоящее время наблюдается снижение удельной активности радионуклидов, выпавших с осадками после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., в почве из-за физического распада, миграции их в более глубокие слои, а также из-за перехода в растения. В растениях радионуклиды остаются до своего полного распада, что приводит к радиоактивному загрязнению древесины и даже целых лесных массивов. Такое явление наблюдается особенно в южных районах Чувашской Республики, подвергшихся наибольшему радиоактивному загрязнению.

Таблица 5

Результаты радиохимического анализа сельскохозяйственных проб, Бк/кг

| Проба | Количество проб | Суммарн. бета - активность | Pb-210 | К-40 | Стабильн. Ca, г/кг | Sr-90 | Cs-137 | Допустимое содержание радионуклидов по [5] и [16] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90Sr | 137Cs |
| Грубые корма | 11 | 209 | 4,0 | 252,1 | 2,5 | 0,68 | 0,19 | 180 | 400 |
| Зелень | 12 | 145 | 1,7 | 171,4 | 2,8 | 0,25 | 0,29 | 50 | 100 |
| Зерно | 10 | 132 | 0,5 | 149,5 | 0,6 | 0,18 | 0,10 | 140 | 80 |
| Концентрат | 10 | 142 | 0,7 | 163,4 | 1,3 | 0,17 | 0,10 | 140 | 80 |
| Сено | 18 | 407 | 7,8 | 449,1 | 6,8 | 1,60 | 0,35 | 240 | 1200 |
| Молоко | 10 | 43 | 0,1 | 49,3 | 1,3 | 0,05 | 0,03 | 25 | 100 |
| Мясо | 5 | 68 | 0,4 | 79,3 | 0,1 | 0,08 | 0,12 | 50 | 160 |
| Сочные корма | 5 | 204 | 3,3 | 221,4 | 3,8 | 0,81 | 0,13 | 150 | 80 |
| Корнеклубнеплоды | 7 | 93 | 0,1 | 110,6 | 0,2 | 0,14 | 0,07 | 60 | 320 |
| Всего | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основной вклад в суммарную бета-активность вносит природный изотоп калий-40, который равномерно распределен в биосфере и способен перемещаться в биологических цепочках аналогично стабильному калию (39К).  Результаты исследований показывают, что проб с содержанием контролируемых радионуклидов выше допустимых уровней [16] не обнаружено.

В 2006 г. проведены гамма-спектрометрические исследования 44 пробы зерна и зернофуража, 16 проб сырья животного происхождения (пух гусиный). Проб с содержанием цезия-137 выше допустимых значений (370 Бк/кг) не обнаружено.

Таблица 6

Результаты гамма-спектрометрического анализа сельскохозяйственных проб, Бк/кг

| Наименование проб | Кол-во проб | Калий-40 |  | Радий-226 (дочерние продукты) |  | Торий-232 |  | Цезий-137 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | +m | M | +m | M | +m | M | +m |
| Зерно и зернофураж | 44 | 145 | 59,2 | 4,9 | 3,6 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 1,2 |
| Сырье животного происхождения | 16 | 95,8 | 21,2 | 10,6 | 6,4 | 5,6 | 3,2 | 1,7 | 1,7 |

# 2. Радиационная экспертиза

## 2.1. Исследование строительных материалов

Строительные материалы исследовались на содержание в них естественных радионуклидов в соответствии с требованиями ГОСТ 30108-94 [3] по удельной эффективной активности (Аэфф). В течение года исследовано 134 пробы стройматериалов ( керамзит, отделочные материалы, бетон и др.) По результатам гамма-спектрометрического анализа все исследованные материалы отнесены к I классу с Аэфф< 370 Бк/кг, что позволяет использовать их во всех видах строительства.

Среднее значение Аэфф по исследованным пробам составляет 54,0 Бк/кг. Наибольшее значение Аэфф =176,4±18,0 Бк/кг выявлено в пробе кирпича.  Строительные материалы на основе глины (кирпич керамический, керамзит) содержат в себе относительно повышенное количество естественных радионуклидов.

Таблица 7

Результаты измерения удельной эффективной активности строительных материалов

| №№ п/п | Наименование строительных материалов | Количество исследованных проб | Средняя Аэфф, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | 19 | 43,7 |
| 2 | Кирпич | 10 | 172,4 |
| 3 | Ж/б иэделия | 40 | 66,5 |
| 4 | строительные растворы | 15 | 24,6 |
| 5 | Шлак | 10 | 45,1 |
| 6 | Сталь | 1 | 5,4 |
| 7 | смеси бетонные | 20 | 28,4 |
| 8 | Песок | 7 | 15,3 |
| 9 | Мел | 1 | 13,3 |
| 10 | Плиты гранитные | 10 | 77,6 |
| 11 | Глина | 1 | 125,0 |
|  | Общий итог | 134 |  |

## 2.2. Исследование продукции лесного хозяйства

Продукция лесного хозяйства исследовалась на соответствие нормативам СП 2.6.1.759-99 [17] и ГОСТ Р 50801-95 [4]. В течение года на экспертизу поступило 16 проб. Средняя удельная активность радионуклидов: АК-40 = 18±9 Бк/кг, АCs-137 = 1,9±1,9 Бк/кг,           АSr-90 = 1,9±1,9 Бк/кг.

В исследованных пробах содержание изотопов стронция-90 и цезия-137 не превышает действующих допустимых уровней [17] – менее 370 Бк/кг. Вопросу контроля за радиационным загрязнением древесины и изделий из нее до сих пор все еще не уделяется должного внимания поскольку в лесах все еще сохраняется высокое содержание цезия-137 в почве.

## 2.3. Исследование продуктов питания

Продукты питания исследовалась на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 [16]. Всего было исследовано 887 проб продуктов питания. Превышение допустимых значений по [16] не обнаружено. Основной вклад в радиоактивность продуктов питания вносит естественный радионуклид калий-40. Содержание радионуклидов определялось на уровне предела обнаружения приборов за время измерения 1 час: цезий-137 – 2 Бк/кг, стронций-90 – 0,5 Бк/кг. Измерение радионуклида цезий-137 проводилось на гамма-спектрометре «ORTEC» с полупроводниковым детектором по методике «МИ 2143-91 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения   измерений на гамма-спектрометре», утвержденной зам. генерального директора НПО ”ВНИИФТРИ” Ю.И.Брегадзе 28.11.90 г. Измерение радионуклида стронций-90 проводилось на бета-спектрометре по «Методике измерения активности бета-излучающих радионуклидов в счетных образцах с использованием программного обеспечения ПРОГРЕСС», утвержденной директором ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ В.П.Ярына  05.05.96 г.

Таблица 10

Результаты радиологических исследований продуктов питания, Бк/кг

| Наименование | Кол-во проб | Среднее 137Cs | Максимум 137Cs | Среднее 90Sr | Максимум 90Sr | Допустимое содержание радионуклидов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 90Sr | 137Cs |
| Мясо | 146 | 1,7 | 2,5 | 1,00 | 1,89 | 50 | 160 |
| Молоко | 625 | 1,7 | 3,0 | 0,70 | 0,82 | 25 | 50 |
| Картофель, корнеплоды | 67 | 1,5 | 1,9 | 0,79 | 1,06 | 60 | 320 |
| Рыба | 21 | 1,8 | 2,0 | 1,30 | 1,87 | 100 | 130 |
| Яйца | 10 | 1,3 | 1,5 | 0,82 | 0,86 | 50 | 80 |
| Субпродукты | 9 | 1,7 | 1,9 | 1,25 | 1,98 | 50 | 160 |
| Другие пищевые продукты | 77 | 1,8 | 2,2 | 1,26 | 2,10 | 50 | 160 |
| Всего | 887 |  |  |  |  |  |  |

# 3. Индивидуальная дозиметрия

В соответствии с ОСПОРБ-99 [10] продолжалась работа по контролю за индивидуальной дозой персонала предприятий и организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения, в том числе генерирующими. Всего было выдано 482 термолюминесцентный индивидуальный дозиметр типа ДТЛ-02 для 80 предприятий и учреждений Чувашской Республики. Измерения проводились на приборе КДТ-02М, свидетельство о поверке №41150.6В398 от 06 марта 2006 выдано ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» Госстандарта России. В течение года не было зафиксировано превышения установленного по НРБ-99 уровня облучения персонала (20 мЗв в год). Средняя годовая доза облучения персонала составила 1,58 мЗв.

Персонал ЧРРЦ (13 человек), отнесенный к группе А, также проходил индивидуальный дозиметрический контроль. Средняя годовая индивидуальная доза облучения персонала ЧРРЦ за 2006 год составила 1,22 мЗв, коллективная доза – 0,0156 чел.-Зв.

# 4. Радиационно-гигиенический паспорт республики

Для составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики (согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.1998 № 266) отобрано на радиологические исследования с территорий различный районов республики 122 пробы почвы, 19 проб воды открытых водоемов и 226 проб питьевой воды, 146 проб продуктов мяса и мясопродуктов, 625 проб молочных продуктов, 67 проб картофеля и корнеклубнеплодов, 134 пробы строительных материалов. Проведено измерение активностей радионуклидов в отобранных пробах. Обобщенные результаты по группам объектов исследования доведены до администраций районов для составления радиационно-гигиенических паспортов своих территорий. Радиационно-гигиенический паспорт территории Чувашской Республики за 2006 год будет оформлен согласно установленным срокам.

# 5. Участие в мероприятиях ГО

На базе ЧРРЦ создано три аварийно-спасательных формирования- звенья разведки для организации разведывательных работ при чрезвычайных радиационных ситуациях.

# 6. Образовательная деятельность

На основании лицензии на образовательную деятельность серия А №148016 от 06.05.2005 г., выданной Министерством образования Чувашской Республики, в течение года проводилась подготовка специалистов организаций и учреждений по следующим направлениям:

-  производственно-радиационный контроль и радиационная безопасность,

-  радиационный контроль металлолома и металлоизделий,

- радиационная безопасность, учет, контроль и физическая защита радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

Всего в 2006 году было подготовлено  78 специалистов из 32 организаций.

# 7. Контроль основных эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов

На основании лицензии на право деятельности в области источников ионизирующего излучения (генерирующих)  №21.01.01.002.Л.000032.09.06 от 21.09.2006 г., выданной в территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по Чувашской Республике в течение года проводилась работа по проверке основных эксплуатационных параметров рентгеновских медицинских диагностических и терапевтических, стационарных и переносных. Всего за отчетный период проверено 20 медицинских рентгеновских аппаратов.

# 8. Публикации

В течении года издано:

- рекламный буклет ЧРРЦ- 500 экземпляров для учреждений СНЛК республики,

- брошюра «Миграция радионуклидов в объектах окружающей среды на территории Чувашской Республики».

Приняли участие на  пятом съезде по радиационным исследованиям. Представлено два доклада:

- радиоактивность природных вод на территории Чувашской Республики

- динамика Pb210 в молоке коров.

# 9. Заключения и выводы

По результатам проведенных в 2006 году радиологических исследований можно сделать вывод, что в настоящее время на территории Чувашской Республики наблюдается относительно благополучная радиологическая ситуация, уточнить которую помогут данные из радиационно-гигиенических паспортов территорий районов республики. В продуктах питания местного производства содержание изотопов цезия-137 и стронция-90 значительно ниже допустимых по санитарным нормам [16].

Содержание цезия-137 в почве постепенно снижается. Средние значения содержания цезия-137 выше по-прежнему в Шемуршинском районе. Повышенные содержания цезия-137 отмечаются в основном на участках, на которых дерн не нарушался с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Максимальная активность в 2006 году зафиксирована в с. Шемурша Шемуршинского района (113 Бк/кг = 33,9 кБк/м2).

Среднее содержание изотопов цезия-137 в продукции растениеводства снизилось до уровней 1985 года.

Эффективная удельная активность радионуклидов в строительных материалах местного производства не превышает 370 Бк/кг, т.е. все они относятся к первому классу и могут использоваться во всех видах строительства без ограничений [3, 6].

В настоящее время на территории Чувашской Республики работа с радиоактивными веществами большой активности ведется в ФГУП «Чебоксарское производственное объединение  им. В.И.Чапаева», ОАО «Химпром», ГРУЗ «Чувашский республиканский клинический онкологический диспансер», ОАО «Авиалинии Чувашии». ГУ «Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии ежегодно осуществляет сбор информации о наличии радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в этих организациях и представляет ее в Центральный информационно-аналитический центр государственного учета и контроля РВ и РАО (ЦИАЦ ГУК РВ и РАО, г.Москва).

Директор ЧРРЦ	С.Е.Скворцов

Зав. радиобилогической 
лабораторией	А.В.Васильев

# Литература

- Альфа-спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах. //Всероссийский институт минерального сырья им. Н.М.Федоровского, М.:1992

- Бахур А.Е. Радиоактивность природных вод //АНРИ. Научно-информационный журнал. Вып.2 (1996/97 г.), С.32-39. М., ГП "ВНИИФТРИ", 1997.

- ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

- ГОСТ Р 50801-95 "Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов".

- ВП 13.7.13.-99 «Допустимые уровни содержания стронция-90 и цезия-137» (Ветеринарно-санитарные требования к радиационной безопасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового). Утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 5 июня 1999 г.

- СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)». Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.99.

- Кужевский Б.М. Объект исследований – СОЛНЦЕ // "Наука в России", т.4, 2002, стр 4-11.

- Медведев В.П., Романов Г.Н., Базылев В.В. и др. О влиянии гумуса и аморфных оксидов алюминия и железа на подвижность цезия-137 в почвах //Радиохимия.-1990-№6,-с.113-118.

- Методические указания. Всероссийский центр наблюдения и лабораторного контроля МЧС РФ. М.:1993

- СП 2.6.1.799-99 «Основные  санитарные  правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27.12.99 г.

- Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности //НПП "Доза", М.:1997

- МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий: Методические указания».– С.-Петербург: "Любавич", 1998. – 29 с.

- Радиационный контроль питьевой воды. Методические рекомендации. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. – 17 с.

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ)

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24).

- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.) (с изменениями от 31 мая 2002 г.).

- СП 2.6.1.759-99 "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства". Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.99 г.

- СП 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов»

- СП 2.6.1.1292-2003 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения". (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18 апреля 2003 г.).

- СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 апреля 2003 г.)