Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии

Юридический адрес: 428020,  г.Чебоксары, Базовый проезд, д.22а. Тел.: (8352) 63-78-58, 63-79-01.

Аттестат аккредитации Госстандарта России в системе САРК №41012-93/06 действителен до 30.08.2009 г.

я служебного 
пользования

Экз. № ____

ИНФОРМАЦИЯ

о работе ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды 
Чувашии по радиоэкологическому 
мониторингу территории Чувашской 
Республики за 2008 год

Чебоксары
2009г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. Мониторинг окружающей среды	3

1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)	4

1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий	4

1.3. Радиологический мониторинг воды	5

1.3.1. Определение радона в воде	5

1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды	5

1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды	6

1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды	6

1.3.5. Радиохимические исследования проб воды	6

1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды	6

1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков	7

1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства	8

2. Радиационная экспертиза	10

2.1. Исследование строительных материалов	10

2.2. Исследование продукции лесного хозяйства	10

2.3. Исследование продуктов питания	11

3. Индивидуальная дозиметрия	11

4. Радиационно-гигиенический паспорт республики	12

5. Участие в мероприятиях ГО	12

6. Образовательная деятельность	12

7. Контроль основных эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов	12

8. Публикации……………………………………………………………………………………...12

9. Заключения и выводы…………………………………………………………………………..13

Литература	14

# ВВЕДЕНИЕ

Государственное учреждение «Чувашский республиканский радиологический центр» (ЧРРЦ), созданный 17 сентября 1992 года, осуществляет централизацию и координацию радиологических исследований на территории Чувашской Республики. Основной задачей ЧРРЦ является проведение на современном научно-техническом, методическом уровне комплекса радиологических исследований различных объектов внешней среды. Персонал центра имеет необходимую квалификацию и опыт работы в области радиологических исследований. ЧРРЦ оснащен необходимыми средствами измерений и вспомогательным оборудованием, обеспечен нормативными и методическими документами. В ЧРРЦ имеются лаборатории: радиохимическая, радиобиологическая, радиофизическая, метрологическая и ремонтная.

ЧРРЦ аккредитован в системе САРК Госстандарта России как Лаборатория радиационного контроля на право проведения радиационных измерений следующих объектов для целей сертификации в соответствии с областью аккредитации:

- Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Питьевая вода, столовые минеральные воды промышленного разлива.

- Продовольственное сырье и пищевые продукты.

- Объекты ветнадзора и продукты их переработки. Сырье животного происхождения.

- Лесопромышленная продукция. Древесина для продукции промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, древесина на корню). Семена древесных и кустарниковых пород. Древесная зелень.

- Фосфорные удобрения и мелиоранты.

- Строительные материалы и минеральное сырье естественного и искусственного происхождения. Строительные изделия. Строительные материалы, являющиеся побочным продуктом промышленности. Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий. Минеральное и органическое сырье и продукция их переработки.

- Территории жилой и промышленной зон. Территории участков застройки. Почва (грунт).

- Здания, помещения производственного, общественного и жилого назначения.

- Воздух рабочей зоны, жилых и служебных помещений.

- Контролируемые объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт).

- Твердые строительные, промышленные и другие отходы. Металлолом.

- Персонал, население (индивидуальная поглощенная доза рентгеновского и гамма излучения).

- Объекты внешней окружающей среды: приземный атмосферный воздух, выпадения (осадки), почва, растительность, вода.

- Металлопродукция.

- Рентгеновские кабинеты (радиационный контроль).

- Медицинская рентгеновская аппаратура (контроль эксплуатационных параметров).

- Защитные средства и материалы, используемые при рентгенодиагностике.

С начала 2008 года ЧРРЦ проделана работа по контролю  за радиационной обстановкой на территории Чувашской Республики, включавшая в себя следующие направления: ежедневное измерение мощности эквивалентной дозы; определение загрязненности почвы сельскохозяйственных угодий техногенными радионуклидами; радиологический мониторинг воды питьевой и открытых водоемов; измерение радиоактивных веществ в атмосферных осадках; радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства; радиационная экспертиза строительных материалов, древесины и изделий из нее, продукции сельского хозяйства, продуктов питания; индивидуальная дозиметрия персонала предприятий и организаций; обследование помещений. Полученные результаты измерений используются для ежегодного составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 1998 №266 и совместного приказа Минздрава, Госатомнадзора и Госкомэкологии России от 21.06.1999 г. №240/65/289.

# 1. Мониторинг окружающей среды

## 1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)

Контроль за МЭД осуществлялся ежедневно на территории ЧРРЦ и в районах Чувашской Республики во время отбора проб. Для измерения использовались приборы ДРГ-01Т, МКС-01Р, ДКС-90, СРП-88. Резких изменений МЭД в течение года не зафиксировано. Значения МЭД находятся в пределах 0,10 – 0,15 мкЗв/ч (10 – 15 мкР/ч) в зависимости от типа почв и содержания в них природных и техногенных радионуклидов. Очередная метрологическая поверка дозиметрических приборов была проведена в сентябре 2008 г.

## 1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий

В течение 2008 года отбирались пробы почвы на территории районов для составления радиационно-гигиенического паспорта Чувашской Республики. Отобранные пробы измельчались, высушивались и поступали в радиофизическую лабораторию для гамма-спектрометрических исследований. Измерения проводились на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором. Всего в 2008 г. исследовано 146 проб почвы, обобщенные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Среднее удельное содержание радионуклидов в почвах, Бк/кг

| Район | Калий-40 |  | Радий-226 |  | Торий-232 |  | Цезий-137 |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | m | М |  m | М |  m | М |  m | проб |
| Алатырский | 207 | 124 | 9 | 7,9 | 7 | 4,7 | 9 | 1,0 | 8 |
| Аликовский | 560 | 125 | 32 | 40,6 | 33 | 5,9 | 12 | 1,5 | 13 |
| Вурнарский | 372 | 197 | 17 | 10,8 | 23 | 10,1 | 16 | 2,0 | 19 |
| г. Чебоксары | 25 | 5 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 |
| Канашский | 365 | 188 | 15 | 7,5 | 26 | 9,8 | 14 | 1,8 | 11 |
| Красноармейский | 367 | 155 | 68 | 59,7 | 26 | 8,6 | 17 | 2,5 | 8 |
| Красночетайский | 474 | 116 | 22 | 9,6 | 33 | 7,2 | 9 | 1,3 | 22 |
| Марпосадский | 628 | 0 | 20 | 0,0 | 25 | 0,0 | 15 | 0,0 | 1 |
| Моргаушский | 489 | 39 | 20 | 3,3 | 30 | 4,3 | 8 | 1,4 | 8 |
| Порецкий | 390 | 116 | 17 | 4,4 | 26 | 8,0 | 14 | 2,9 | 12 |
| Цивильский | 224 | 173 | 10 | 2,4 | 13 | 4,4 | 11 | 0,0 | 5 |
| Чебоксарский | 302 | 147 | 14 | 4,3 | 24 | 11,8 | 11 | 0,4 | 10 |
| Шумерлинский | 322 | 182 | 18 | 11,1 | 31 | 16,1 | 13 | 2,1 | 12 |
| Ядринский | 421 | 133 | 19 | 4,7 | 30 | 9,1 | 14 | 2,0 | 7 |
| Янтиковский | 376 | 213 | 14 | 5,5 | 24 | 6,3 | 15 | 1,6 | 9 |
| Среднее | 390 | 181 | 21 | 23,3 | 26 | 11,3 | 12 | 2,0 | 146 |

Наиболее важным является содержание техногенного изотопа цезий-137, который создал радиоактивное загрязнение территории республики, особенно в южных районах, в результате аварии на Чернобыльской АЭС. По результатам радиологических исследований в 2008 году среднее содержание изотопа цезий-137 на территории Чувашской Республики составляет 12,0 Бк/кг или 3,6 (= 0,3*12,0) кБк/м2. Содержание изотопа цезий-137 в почвах постепенно снижается с 1986 года в результате естественного радиоактивного распада цезия-137 и миграции его атомов по биологическим цепочкам, а также в результате хозяйственной деятельности человека. Изотопы калий-40, радий-226, торий-232 являются природными, их содержание в пробах зависит от типа почвы, от объема внесенных минеральных удобрений. При внесении фосфорных удобрений увеличивается содержание радия-226 в почве за счет его наличия в самих удобрениях; при внесении калийных удобрений увеличивается содержание в почве изотопа калия-40

## 1.3. Радиологический мониторинг воды

В течение года проводилось исследование проб питьевой воды на территории Чувашской Республики. Определялись содержание полония-210, свинца-210, радия-226, радия-228, суммарная альфа- и бета-активность, проводились гамма-спектрометрические и альфа-спектрометрические исследования. Удельное содержание радионуклидов регламентируется нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 [16] и НРБ-99 [7].

### 1.3.1. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды

Всего в 2008 году отобрано и исследовано на суммарную альфа- и бета-активность 153 проб воды. Для определения данных показателей использовалась "Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000", свидетельство о поверке от 13.11.2008 г. №42030.8М242 выдано ФГУП "ВНИИФТРИ". Методика основана на концентрировании радионуклидов из объема водной пробы (1-2 л) методом упаривания до сухого остатка [11], измерение скорости счета альфа- и бета- излучения полученного остатка с помощью радиометра, сопоставлении со скоростью счета от образца сравнения с аттестованными значениями активности и расчете суммарной альфа- и бета- активности пробы. Методика предназначена для оценки содержания суммы естественных и техногенных радионуклидов в водах и сравнения полученного результата с контрольными уровнями для питьевой воды (КУ) согласно [6, 15] - 0,1 Бк/л для альфа-излучающих радионуклидов и 1 Бк/л для бета-излучающих радионуклидов. Для уменьшения влияния дочерних продуктов распада (ДПР) радона-222 измерения проводились через 3-10 часов после прокаливания счетных образцов.

Таблица 2

Средние значения суммарной альфа- и бета- активности в питьевой воде, Бк/л.

| Район | Кол-во проб | Альфа | Бета |
| --- | --- | --- | --- |
| Алатырский | 1 | 0,01 | 0,10 |
| Аликовский | 5 | 0,00 | 0,13 |
| Вурнарский | 3 | 0,00 | 0,72 |
| г.Чебоксары | 19 | 0,03 | 0,09 |
| Ибресинский | 6 | 0,05 | 0,17 |
| Канашский | 14 | 0,06 | 0,08 |
| Козловский | 1 | 0,05 | 0,20 |
| Комсомольский | 8 | 0,04 | 0,33 |
| Красноармейский | 35 | 0,33 | 0,18 |
| Моргаушский | 3 | 0,02 | 0,13 |
| Порецкий | 1 | 0,05 | 0,08 |
| Урмарский | 5 | 0,07 | 0,15 |
| Цивильский | 4 | 0,06 | 0,10 |
| Чебоксарский | 19 | 0,07 | 0,21 |
| Шемуршинский | 3 | 0,22 | 0,16 |
| Шумерлинский | 18 | 0,02 | 0,18 |
| Ядринский | 3 | 0,05 | 0,16 |
| Янтиковский | 5 | 0,07 | 0,04 |
| Среднее | 153 | 0,11 | 0,17 |

Средние значения по Чувашской Республике: суммарная альфа-активность в воде – 0,11 Бк/л, суммарная бета-активность в воде – 0,17 Бк/л.

### 1.3.2. Бета-спектрометрические исследования проб воды

Для 7 проб питьевой воды и 4 проб воды открытых водоемов проведены бета-спектрометрические исследования на сцинтилляционном бета-спектрометре «Прогресс» №9429-Б, свидетельство о поверке №42210.8М137 от 01.11.2008 г. выдано ФГУП "ВНИИФТРИ". Содержание техногенного радионуклида стронций-90 значительно ниже допустимых по НРБ-99 (УВSr-90 = 5 Бк/л). Среднее значение удельной активности стронция-90 для питьевых вод составляет 0,000,27 Бк/л, в воде открытых водоемов - 0,000,30 Бк/л. Содержание природного радионуклида калий-40 значительно выше: для питьевых вод - 1,10,9 Бк/л, в воде открытых водоемов – 0,210,27 Бк/л.

### 1.3.3. Гамма-спектрометрические исследования проб воды

Для 268 проб питьевой воды проведены гамма-спектрометрические исследования на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором фирмы «ORTEC» GEM-20180-P №34-TP40512, свидетельство о поверке №42210.8М136 от 01.11.2008 г. выдано ФГУП "ВНИИФТРИ".  Техногенные радионуклиды (цезий-137, стронций-90) в воде не обнаружены. Содержание природных радионуклидов не превышает фоновых значений.

### 1.3.4. Радиохимические исследования проб воды

В 2008 году проводились радиохимические измерения в воде изотопов свинца-210, полония-210, радия-226, радия-228 в пробах с повышенной суммарной альфа- и бета-активностью проб.

В течение года проведен анализ 23 проб на содержание полония-210 и свинца-210 и 23 проб на содержание радия-226, радия-228 . Уровень вмешательства (УВi)  для полония-210, свинца-210, радия-226, радия-228  в питьевой воде по НРБ-99 составляет 0.12, 0.20, 0.50, 0.20 Бк/л соответственно. Обнаружено превышение УВ полония-210 в одном из колодцев с. Яманаки Красноармейского района. Близко к УВ активность свинца-210 в воде одной скважины Алатырского района. Проб с превышением УВ активностей изотопов радия-226 и 228 не обнаружено.

Таблица 3

Удельная активность полония-210 и свинца-210 в пробах питьевой воды (из скважин), Бк/л

| Тип водопункта | Район | Количество проб | Активность 210Po |  | Активность 210Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средняя | Максимальная | Средняя | Максимальная |
| колодец |  | 5 | 0,07 | 0,27 | 0,05 | 0,16 |
|  | Красноармейский | 5 | 0,07 | 0,27 | 0,05 | 0,16 |
| водохранилище |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ибресинский | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| родник |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ибресинский | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| скважина |  | 16 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,19 |
|  | Алатырский | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
|  | Комсомольский | 3 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Красноармейский | 3 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | Моргаушский | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
|  | Порецкий | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Чебоксарский | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Шемуршинский | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | Шумерлинский | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ядринский | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Всего |  | 23 | 0,03 | 0,27 | 0,02 | 0,19 |

Таблица 4

Удельная активность радия-226 и радия-228 в пробах питьевой воды (из скважин), Бк/л

| Район | Количество проб | Активность 226Ra |  | Активность 228Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средняя | Максимальная | Средняя | Максимальная |
| Алатырский | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аликовский | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Вурнарский | 2 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Комсомольский | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Красноармейский | 5 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Моргаушский | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Порецкий | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чебоксарский | 6 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Шемуршинский | 3 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Шумерлинский | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Ядринский | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 23 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |

### 1.3.5. Альфа-спектрометрические исследования проб воды

В 2008 году проводились альфа-спектрометрические исследования поверхностных, грунтовых и подземных природных вод на всей территории Чувашской Республики. Всего было отобрано 26 пробы воды общим объемом около 700 л. При этом определялась удельная активность (А) изотопов урана-234 и урана-238 в Бк/л, а также концентрация (СU) урана-238 в мкг/л. Измерения проводились по методике "Альфа - спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах" [1]. Данная методика предусматривает предварительную радиохимическую подготовку проб, включающую в себя концентрирование урана из анализируемых проб, отделение мешающих альфа-излучателей, приготовление электролитическим способом препаратов для измерения на альфа-спектрометре. В качестве альфа-спектрометра использовалась импульсная ионизационная камера, заполненная чистой газовой смесью аргона с метаном (в соотношении 10:1) под давлением 1 атм. Набор спектра и его обработка проводились на компьютере со встроенной платой аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Свидетельство о метрологической поверке на альфа-спектрометрический комплекс №42210.8М138 от 01.11.2008 г. выдано ФГУП "ВНИИФТРИ".

Таблица 4

Концентрация и удельная активность урана-238 и урана-234 в пробах природных вод

| Тип водопункта | Район | Количество проб | Концентрация урана, Сu, мкг/л | Активность 238U, Бк/л |  | Активность 234U, Бк/л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средняя | Максимальная | Средняя | Максимальная |
| колодец |  | 5 | 36,70 | 0,45 | 1,63 | 0,50 | 1,85 |
|  | Канашский | 2 | 1,54 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Красноармейский | 3 | 60,14 | 0,74 | 1,63 | 0,82 | 1,85 |
| река |  | 2 | 1,52 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
|  | Порецкий | 1 | 0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Ядринский | 1 | 2,12 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| родник |  | 2 | 5,21 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
|  | Канашский | 1 | 6,16 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
|  | Красноармейский | 1 | 4,26 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| скважина |  | 17 | 4,15 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,22 |
|  | Алатырский | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комсомольский | 1 | 5,97 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
|  | Красноармейский | 3 | 5,04 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,11 |
|  | Красночетайский | 1 | 11,34 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 |
|  | Моргаушский | 2 | 0,81 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
|  | Порецкий | 1 | 1,87 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Чебоксарский | 6 | 5,45 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,22 |
|  | г.Чебоксары | 1 | 0,81 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Ядринский | 1 | 1,16 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 |
| ОбВсего |  | 26 | 10,29 | 0,13 | 1,63 | 0,16 | 1,85 |

По результатам измерений было обнаружено превышение ПДК урана-238 (100 мкг/л = 1,23 Бк/л)  в одном из колодцев с. Яманаки Красноармейского района. Средняя концентрация урана в воде на территории Чувашской Республики составляет 10,3 мкг/л. Максимальная удельная активность изотопов урана, выявленная в колодце с. Яманаки, составила: U-238 = 1,63 Бк/л, U-234 = 1,85 Бк/л.

Необходимо отметить, что отношение активностей изотопов урана-234 к урану-238 изменяется в пределах 1–10, поэтому, если удельная активность урана-238 будет несколько ниже допустимого значения, то содержание урана-234 может оказаться выше уровня вмешательства (УВi), на что часто указывают специалисты Всероссийского института минерального сырья (ВИМС, г.Москва) [2]. Поэтому только с помощью альфа-спектрометрического метода можно достоверно определить содержание урана-234 в воде и по результатам измерения сделать вывод о соответствии воды нормам НРБ-99 [6].

## 1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков

На территории ЧРРЦ ежемесячно отбирались пробы атмосферных осадков, в которых после прокаливания определялись следующие радиоактивные элементы:

- гамма-спектрометрическим методом: калий-40, радий-226, торий-232, бериллий-7;

- бета-спектрометрическим методом: калий-40, стронций-90; суммарная бета-активность;

- радиохимическими методами: цезий-137, стронций-90, свинец-210.

По данным исследований выявлено, что основной вклад в активность атмосферных осадков вносят следующие радионуклиды:

- бериллий-7 (7Be, T1/2 = 53,3 сут.), образующийся в атмосфере под действием космического излучения и солнечной радиации,

- свинец-210 (210Pb, T1/2 = 21,8 лет), который является относительно долгоживущим членом естественного семейства урана-238,

- калий-40 (40К, , T1/2 = 1,26*109 лет), присутствующий повсеместно в биосфере.

В летние месяцы содержание всех радионуклидов в осадках повышается, что обусловлено увеличенным пылеобразованием, выделением радона-222 из почвы, а также периодическим повышением уровня солнечной радиации в апреле-июне и сентябре.

Таблица 6

Содержание радионуклидов в атмосферных осадках за 2008 год, Бк/м2

|  | Радиохимия |  |  |  | Бета- спектрометрия | Гамма- спектрометрия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Сум. бета | 90Sr | 137Cs | 210Pb | 40К | 7Be |
| Декабрь 2007 г. | 0,70 | 0,11 | 0,02 | 0,53 | 0,68 | 0 |
| январь | 2,07 | 0,07 | 0,01 | 1,42 | 0,16 | 0 |
| февраль | 3,52 | 0,07 | 0,01 | 3,24 | 1,16 | 0 |
| март | 0,56 | 0,07 | 0,01 | 0,39 | 1,11 | 0 |
| апрель |  |  |  |  |  | 0 |
| май | 1,26 | 0,04 | 0,01 | 1,76 | 0,44 | 0 |
| июнь | 1,59 | 0,07 | 0,01 | 0,48 | 0,59 | 0 |
| июль | 2,00 | 0,03 | 0,01 | 0,22 | 0,77 | 0 |
| август | 1,07 | 0,03 | 0,01 | 0,49 | 0,92 | 0 |
| сентябрь | 2,55 | 0,04 | 0,01 | 1,09 | 2,77 | 0 |
| октябрь | 2,55 | 0,09 | 0,01 | 1,33 | 1,4 | 0 |
| ноябрь |  |  |  |  |  | 11 |
| Сумма за год | 17,17 | 0,53 | 0,08 | 10,42 | 10,0 |  |

Присутствие в атмосферных осадках радионуклида 7Be связано с его образованием под воздействием высокоэнергетической радиации, которая проникает в атмосферу Земли из космического пространства и частично с поступлением с солнечным ветром [7]. При взаимодействии этой радиации с ядрами атомов, присутствующих в атмосфере, образуются нейтроны, протоны, пионы, каоны (вторичные космические лучи), а также космогенные радионуклиды, такие, как 3H, 7Be, 14C, 22Na, 24Na.

## 1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства

Пробы продукции сельского хозяйства отбиралась в контрольных пунктах (КП). Радиологические исследования проводились радиохимическими методами, при которых определялось:  суммарная бета-активность, содержание изотопов цезия-137, стронция-90, свинца-210, а также содержание стабильного кальция.

Поступившие пробы взвешивались, обугливались, озолялись в муфельной печи при 400С до постоянного веса. После озоления определялась суммарная бета-активность проб из навески 200 мг. Зола взвешивалась, затем в неё добавлялись носители (стабильные изотопы цезия, стронция, иттрия, свинца, лантана) для химического выделения и определения химического выхода. После растворения золы раствор пропускался через ионообменную смолу. Свинец абсорбировался в смоле, откуда он вымывался азотной кислотой, а затем осаждался в виде бихромата свинца. После отделения от свинца соли цезия осаждались в ферроцианидом калия, растворялись в кислоте и препарат выделялся в виде сурьмянойодида цезия. Соли стронция из раствора осаждались в виде оксалата. Активность стронция-90 определялась по дочернему элементу иттрию-90 с граничной энергией бета-излучения 2,3 МэВ. Бета- активность радиохимически выделенных препаратов определялась на приборах ПСО2-4 со счетчиками СБТ-13.

Анализу подвергались:

- продукция растениеводства: зелень, солома, сено, зерно, картофель, свекла;

- продукция животноводства: мясо, молоко, кости;

- компоненты рационов кормления животных: грубые и сочные корма, концентраты, вода и т.д.

Продукция растениеводства отбиралась два раза в течение вегетации. Одновременно в этих же местах отбирались пробы почвы для определения степени перехода радионуклидов по цепям: почва - продукция растениеводства - продукция животноводства. При этом выявлено, что коэффициенты перехода в звене почва - продукция растениеводства зависят от типа почвы. Максимальный переход радионуклидов наблюдается на дерново-подзолистых почвах (КП2), минимальный на черноземах - (КП1, КП4). Также следует отметить тот факт, что хотя содержание стронция-90 в почве примерно в 10 - 20 раз ниже, чем цезия-137, в продукции растениеводства почти во всех пробах концентрация стронция-90 больше, чем цезия-137. Этот факт объясняется тем, что цезий-137 в почвах основном находится в нерастворимом виде в комплексе с железо и алюмогумусовыми соединениями [8], а стронций-90 в основном находится в растворимом виде и ведет себя аналогично кальцию.

Продукция животноводства отбиралась два раза в год - в летний (пастбищный) и зимний (стойловый) периоды. Одновременно отбирались компоненты рациона кормления животных для определения степени перехода радиоактивных изотопов по цепи продукция растениеводства - продукция животноводства. В результате многолетних наблюдений выявлено, что по содержанию радиоактивных изотопов объекты сельского хозяйства можно отнести к трем группам:

- с относительно высоким содержанием радионуклидов - грубые корма (сено, солома), кости;

- со средним содержанием радионуклидов – зелень, мясо, зерно; бобовые культуры, зелень луговая обычно содержат больше радиоактивных изотопов;

- с относительно низким содержанием радионуклидов - молоко, корнеплоды.

В настоящее время наблюдается снижение удельной активности радионуклидов, выпавших с осадками после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., в почве из-за физического распада, миграции их в более глубокие слои, а также из-за перехода в растения. В растениях радионуклиды остаются до своего полного распада, что приводит к радиоактивному загрязнению древесины и даже целых лесных массивов. Такое явление наблюдается особенно в южных районах Чувашской Республики, подвергшихся наибольшему радиоактивному загрязнению.

Таблица 7

Результаты радиохимического анализа продукции сельского хозяйства, Бк/кг

| Проба | Кол-во проб | Сумбета, Бк/кг | Pb-210, Бк/кг | K-40, Бк/кг | Стабильный Ca, г/кг | Sr-90, Бк/кг | Cs-137, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грубые корма | 12 | 132 | 7,4 | 148,1 | 3,3 | 0,65 | 0,20 |
| Зелень | 6 | 145 | 4,7 | 149,8 | 3,9 | 0,25 | 0,11 |
| Зерно | 13 | 127 | 0,6 | 144,9 | 1,0 | 0,23 | 0,16 |
| Концентрат | 15 | 132 | 0,5 | 136,9 | 1,1 | 0,17 | 0,13 |
| Сено | 15 | 462 | 6,2 | 499,3 | 7,6 | 1,29 | 0,30 |
| Молоко | 18 | 43 | 0,0 | 47,5 | 1,3 | 0,06 | 0,02 |
| Мясо | 4 | 66 | 0,1 | 61,1 | 0,2 | 0,07 | 0,26 |
| Сочные корма | 12 | 124 | 2,9 | 140,8 | 2,2 | 0,54 | 0,13 |
| Корнеклубнеплоды | 10 | 100 | 0,1 | 147,8 | 0,4 | 0,07 | 0,14 |
| Вода питьевая | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,11 |  | 0,00 | 0,0015 |
| Рыба свежая | 1 | 77 | 0,3 | 74,1 | 6,3 | 0,3 | 0,1 |
| Всего | 107 |  |  |  |  |  |  |

Основной вклад в суммарную бета-активность вносит природный изотоп калий-40, который равномерно распределен в биосфере и способен перемещаться в биологических цепочках аналогично стабильному калию (39К).  Результаты исследований показывают, что проб с содержанием контролируемых радионуклидов выше допустимых уровней [16] не обнаружено.

В течение года проведен гамма-спектрометрический анализ 277 проб казеина и 10 пробы шкур свиных, отправляемых на экспорт. Активность цезия-137 не превышает 5 Бк/кг.

Таблица 5

Результаты гамма-спектрометрического анализа продукции сельского хозяйства, Бк/кг

| Наименование проб | Кол-во проб | Калий-40 |  | Радий-226 (дочерние продукты) |  | Торий-232 |  | Цезий-137 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | +m | 7,3 | 0,67 | 4,6 | 0,38 | M | +m |
| Зерно и зернофураж | 127 | 155 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 |  |  |
| Сырье животного происхождения | 287 | 40 | 11 | 7,3 | 0,67 | 4,6 | 0,38 | 1,7 | 0,1 |

# 2. Радиационная экспертиза

## 2.1. Исследование строительных материалов

Строительные материалы исследовались на содержание в них естественных радионуклидов в соответствии с требованиями ГОСТ 30108-94 [3] по удельной эффективной активности (Аэфф). В течение года исследовано 72 пробы стройматериалов (керамзит, отделочные материалы, бетон и др.) По результатам гамма-спектрометрического анализа все исследованные материалы отнесены к I классу с Аэфф< 370 Бк/кг, что позволяет использовать их во всех видах строительства.

Среднее значение Аэфф по исследованным пробам составляет 35,0 Бк/кг. Наибольшее значение Аэфф =98,4±10,0 Бк/кг выявлено в пробе бетона.  Строительные материалы на основе глины (кирпич керамический) содержат в себе относительно повышенное количество естественных радионуклидов.

Таблица 6

Результаты измерения удельной эффективной активности строительных материалов

| №№ п/п | Наименование строительных материалов | Количество исследованных проб | Средняя Аэфф, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | 57 | 77±4,9 |
| 2 | Камень | 1 | 85±9,8 |
| 3 | Кирпич керамический | 1 | 205±21 |
| 4 | Раствор строительный | 12 | 92±5,7 |
| 5 | Сталь | 1 | 3±2 |
|  | Общий итог | 72 |  |

## 2.2. Исследование продукции лесного хозяйства

Продукция лесного хозяйства исследовалась на соответствие нормативам СП 2.6.1.759-99 [17] и ГОСТ Р 50801-95 [4]. В течение года на экспертизу поступило 11 проб. Средняя удельная активность радионуклидов: АК-40 = 20±10 Бк/кг, АCs-137 = 1,7±1,7 Бк/кг,           АSr-90 = 1,4±1,4 Бк/кг.

В исследованных пробах содержание изотопов стронция-90 и цезия-137 не превышает действующих допустимых уровней [17] – менее 370 Бк/кг. Вопросу контроля за радиационным загрязнением древесины и изделий из нее до сих пор все еще не уделяется должного внимания поскольку в лесах все еще сохраняется высокое содержание цезия-137 в почве.

## 2.3. Исследование продуктов питания

Продукты питания исследовалась на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 [16]. Всего было исследовано 699 проб продуктов питания. Превышение допустимых значений по [16] не обнаружено. Основной вклад в радиоактивность продуктов питания вносит естественный радионуклид калий-40. Содержание радионуклидов определялось на уровне предела обнаружения приборов за время измерения 1 час: цезий-137 – 2 Бк/кг, стронций-90 – 0,5 Бк/кг. Измерение радионуклида цезий-137 проводилось на гамма-спектрометре по методике «МИ 2143-91 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения   измерений на гамма-спектрометре», утвержденной зам. генерального директора НПО ”ВНИИФТРИ” Ю.И.Брегадзе 28.11.90 г. Измерение радионуклида стронций-90 проводилось на бета-спектрометре по «Методике измерения активности бета-излучающих радионуклидов в счетных образцах с использованием программного обеспечения ПРОГРЕСС», утвержденной директором ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ В.П.Ярына  05.05.96 г.

Таблица 10

Результаты радиологических исследований продуктов питания, Бк/кг

| Наименование | Кол-во проб | Среднее 137Cs | Максимум 137Cs | Среднее 90Sr | Максимум 90Sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо | 82 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 2,5 |
| Молоко | 358 | 1,7 | 2,4 | 1,4 | 1,8 |
| Картофель, корнеплоды | 114 | 4,5 | 9 | 1,5 | 2 |
| Рыба | 59 | 1,7 | 2 | 1,4 | 1,6 |
| Яйца | 29 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 1,5 |
| Субпродукты | 7 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,5 |
| Мясо птицы | 9 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
| Другие пищевые продукты | 7 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,5 |
| Всего | 665 |  |  |  |  |

# 3. Индивидуальная дозиметрия

В целях реализации Федерального закона "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 N 718 "О порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан" на территории республики налажен учет доз облучения персонала группы А и населения (при рентгенологических медицинских процедурах).

Всего был выдан 443 термолюминесцентный индивидуальный дозиметр ДТЛ-02 для 70 предприятий и учреждений Чувашской Республики. Измерения проводились на приборе КДТ-02М, свидетельство о поверке №41150.8Ж267 от 05 июня 2008 выдано ФГУП «ВНИИФТРИ». В течение года не было зафиксировано превышения установленного по НРБ-99 уровня облучения персонала (20 мЗв в год).

# 4. Радиационно-гигиенический паспорт республики

Для составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики (согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.1998 № 266) отобрано на радиологические исследования с территорий различный районов республики 147 проб почвы, 16 проб воды открытых водоемов и 269 пробы питьевой воды, 111 проб продуктов мяса и мясопродуктов, 632 проб молочных продуктов, 70 пробы картофеля и корнеклубнеплодов, 72 проб строительных материалов, 50 проб зернопродуктов, 31 пробы рыбы, 20 проб яиц. Проведено измерение активностей радионуклидов в отобранных пробах. Обобщенные результаты по группам объектов исследования доведены до администраций районов для составления радиационно-гигиенических паспортов своих территорий. Радиационно-гигиенический паспорт территории Чувашской Республики за 2008 год будет оформлен согласно установленным срокам к 1 июня 2009 г.

# 5. Участие в мероприятиях ГО

На базе ЧРРЦ создано три аварийно-спасательных формирования- звенья разведки для организации разведывательных работ при чрезвычайных радиационных ситуациях.

Необходимо отметить, что в последние годы, несмотря на наши неоднократные обращения в Минфин, ГКЧС и Минприроды Чувашии, на развитие и совершенствование материально-технической базы по радиационному мониторингу не выделяются достаточные денежные средства, даже те, которые предусмотрены в рамках реализации мероприятий республиканской комплексной целевой программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чувашской Республике на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 30.12.2005 г. №351-646дсп. В связи с этим одно из основных мероприятий организации Сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) – «совершенствование методов и технических средств мониторинга за радиационной, химической, биологической обстановкой…» - может оказаться не выполненным в части радиационного контроля.

Собственных средств ЧРРЦ недостаточно для решения поставленных задач. Внебюджетные средства расходуются в основном на поддержание в исправном состоянии автомобильного парка и на текущие потребности учреждения. Большинство приборов ЧРРЦ приобретено в начале или середине 90-х годов прошлого века и уже отслужило установленные сроки эксплуатации. Таким образом, деятельность ЧРРЦ в рамках СНЛК может оказаться малоэффективной, если в ближайшее время не будет налажено нормальное материально-техническое обеспечение мероприятий по радиационному мониторингу.

# 6. Образовательная деятельность

На основании лицензии на образовательную деятельность серия А №148016 от 06.05.2005 г., выданной Министерством образования Чувашской Республики, в течение года проводилась подготовка специалистов организаций и учреждений по следующим направлениям:

-  производственно-радиационный контроль и радиационная безопасность,

-  радиационный контроль металлолома и металлоизделий,

- радиационная безопасность, учет, контроль и физическая защита радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

Всего в 2008 году было подготовлено  66 специалистов из 40 организаций.

# 7. Контроль основных эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов

На основании лицензии на право деятельности в области источников ионизирующего излучения (генерирующих)  №21.01.01.002.Л.000032.09.06 от 21.09.2006 г., выданной в территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по Чувашской Республике в течение года проводилась работа по проверке основных эксплуатационных параметров рентгеновских медицинских диагностических и терапевтических, стационарных и переносных. Всего за отчетный период проверено 14 медицинских рентгеновских аппаратов в 6 учреждениях здравоохранения.

# 8. Нетипичные случаи, связанные с радиоактивными веществами

1. При радиологическом исследовании воды в д. Яманаки Красноармейского района было выявлено, что вода в двух колодцах на правом берегу р.Шатьмы не соответствует требованиям радиационной безопасности (НРБ-99).

По результатам радиологических исследований проб воды из водоисточников в д.Яманаки Красноармейского района, отобранных специалистами ЧРРЦ 20.06.2008,  были выявлены два колодца, в которых суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов показала значительное превышение действующего норматива – более 0,1 Бк/л. В связи с этим был выполнен расширенный анализ радионуклидного состава воды, который показал наличие в этой воде высоких концентраций природных радионуклидов полония-210, свинца-210, урана-238 и -234. Для проверки полученных результатов 08.07.2008 вновь были отобраны пробы из всех водоисточников д.Яманаки, которые также были подвергнуты полному радионуклидному анализу. Результаты лабораторных исследований проб воды показали, что только в ранее выявленных двух колодцах наблюдается высокая концентрация природных радионуклидов (таблица 2).

Таблица 2.

Удельная активность природных радионуклидов в воде колодцев д.Яманаки, Бк/л

| Удельная активность радионуклидов | Колодец по ул. Советской, д.35 |  | Колодец по ул. Советской, на окраине |  | Предельно допустимая концентрация по НРБ-99, Бк/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активность, А | Погрешность, А | Активность, А | Погрешность, А |  |
| Суммарная альфа-активность () | 1,03 | 0,10 | 2,44 | 0,24 | 0,1 |
| Суммарная бета-активность () | 0,24 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 1 |
| Полоний-210 (210Po) | 0,035 | 0,004 | 0,27 | 0,03 | 0,12 |
| Свинец-210 (210Pb) | 0,038 | 0,004 | 0,16 | 0,02 | 0,2 |
| Радий-226 (226Ra) | 0 | 0,03 | 0 | 0,02 | 0,5 |
| Радий-228 (228Ra) | 0 | 0,05 | 0 | 0,03 | 0,2 |
| Уран-234 (234U) | 0,59 | 0,024 | 1,9 | 0,04 | 2,9 |
| Уран-238 (238U) | 0,58 | 0,023 | 1,6 | 0,04 | 3,1 (1,23*) |

* - ПДК урана по санитарно-токсикологическому признаку вредности равна 0,1 мг/л (1,23 Бк/л) в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. N 78

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что наибольшую эффективную дозу облучения от природных радионуклидов население д. Яманаки получает при потреблении воды из колодца на окраине ул.Советской – 0,439 мЗв/год, что в 4,4 раза превышает установленный норматив (0,1мЗв/год). Главными дозообразующими радионуклидами в этой воде являются дочерние продукты распада урана-238, в основном полоний-210. В воде колодца по ул.Советской, д.35, также наблюдается повышенное содержание природных радионуклидов, и, с учетом погрешности измерения, средняя индивидуальная эффективная доза облучения населения также может превысить 0,1мЗв/год.

Существенное отличие концентрации радионуклидов в воде указанных колодцев, возможно, связано с тем, что колодец по ул.Советской, д.35, был закрыт в марте 2008 года по предписанию Роспотребнадзора, в настоящее время водопотребление в нем отсутствует. В связи с этим  увеличилось водопотребление из колодца на окраине, что привело увеличению притока грунтовых вод к этому колодцу, а это в свою очередь привело к значительному увеличению концентрации радионуклидов полония-210, свинца-210, урана-234 и урана-238.

В настоящее время ведутся работы по организации водоснабжения из действующей на левом берегу р.Шатьмы артезианской скважины.

2. По обращению МВД Чувашии 02.10.2008 г. были проведены исследования трех пачек сигарет «L&M» (в заводской упаковке по 20 шт.) и 12 сигарет россыпью. Указанные сигареты были обнаружены постом ДПС и после предварительной проверки на радиоактивность были доставлены лабораторию МВД Чувашии. Специалисты ЧРРЦ провели дозиметрические измерения в лаборатории МВД Чувашии, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м составила 0,17 мкЗв/ч, на расстоянии 10 см – 4,03 мкЗв/ч, вплотную–7,05 мкЗв/ч, плотность потока бета-частиц - 1100 част/(мин*см2). Затем сигареты были исследованы в радиофизической лаборатории ЧРРЦ на полупроводниковом гамма-спектрометре «ORTEC»:

- Радиоактивное загрязнение обнаружено в заводской упаковке сигарет - картонных пачках. Радиоактивного загрязнения непосредственно сигарет не обнаружено.

- Радиоактивное вещество, обнаруженное в картонных пачках без сигарет – техногенный изотоп йод-125 (125I) с периодом полураспада 60 дней, гамма-, бета-излучатель с низкими энергиями излучения.

- Активность йода-125 в картонных пачках без сигарет – 3*106 Бк (3 МБк). Масса одной заводской картонной пачки без сигарет – 6,433 г. Удельная активность – 0,47*106 Бк/г

Измеренная активность йода-125 в заводской картонной пачки без сигарет превышает минимально значимую удельную активность (УМЗА) – 103 Бк/г (приложение П-4, Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)).

Особую опасность представляет попадание изотопа йод-125 внутрь организма человека, т.к. он концентрируется в щитовидной железе, вызывая ее интенсивное облучение. Внешнее излучение йода-125 из-за малой энергии сильно поглощается окружающими материалами, в том числе воздухом. Йод-125 широко применяется в медицине для целей диагностики и лечения.

# 9. Заключения и выводы

По республике в целом наблюдается удовлетворительная ситуация в области обеспечения радиационной безопасности населения. Радиоактивные вещества большой активности имеются только в нескольких предприятиях: ФГУП «Чебоксарское производственное объединение  им. В.И.Чапаева», ОАО «Химпром», РГУЗ «Чувашской республиканский клинический онкологический диспансер». Все они ежегодно представляют в январе статистическую отчетность по форме № 2-тп (радиоактивные вещества) «Сведения о наличии, производстве, поступлении и передаче радиоактивных веществ, радионуклидных источников». В соответствии с  Положением о государственном учете и контроле радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО) в Российской Федерации региональный информационно-аналитический центр сбора, обработки и передачи информации (РИАЦ), функции которого осуществляет ЧРРЦ, проводит работу по сбору и представлению в Центральный информационно-аналитический центр (ЦИАЦ, г.Москва) годовых отчетных форм № 2-тп (радиоактивные вещества) и форм оперативной отчетности ЗРИ «Сведения о передаче, получении, направлении на захоронение закрытых радионуклидных источников и изделий, ими укомплектованных».

Непосредственным надзором за обеспечением радиационной безопасности в республике занимаются Отдел инспекций радиационной безопасности в Чувашской Республике Волжского межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью и Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике. Все радиоактивные источники, подлежащие учету, находятся на контроле в этих учреждениях. На право эксплуатации источников ионизирующего излучения (ИИИ) выдаются соответствующие разрешения и оформляются санитарно-эпидемиологические заключения. Радиоактивные источники с истекшими сроками эксплуатации постепенно заменяются на новые или сдаются на захоронение в спецкомбинаты «Радон».

По состоянию на 01.01.2008 г. в республике имелось 126 объектов экономики, использующих ИИИ, где 618 человек отнесены к категории персонала групп А и Б, в том числе медицинских учреждений – 81, промышленных предприятий – 33, научных и учебных учреждений – 3, таможенных – 1, прочих – 8. Радиационно-гигиенический паспорт за 2008 год будет составлен к 01.06.2009 г.

По результатам проведенных в 2008 году радиологических исследований можно сделать вывод, что в настоящее время на территории Чувашской Республики наблюдается относительно благополучная радиологическая ситуация, уточнить которую помогут данные из радиационно-гигиенических паспортов территорий районов республики. В продуктах питания местного производства содержание изотопов цезия-137 и стронция-90 значительно ниже допустимых по санитарным нормам [16].

Содержание цезия-137 в почве постепенно снижается. Среднее содержание изотопов цезия-137 в продукции растениеводства снизилось до уровней 1985 года.

Эффективная удельная активность радионуклидов в строительных материалах местного производства не превышает 370 Бк/кг, т.е. все они относятся к первому классу и могут использоваться во всех видах строительства без ограничений [3, 6].

Директор ЧРРЦ	С.В.Рязанов

Зав. радиобилогическим 
отделом	А.В.Васильев

Зав. радиофизическим  
отделом	А.К.Николаев

# Литература

- Альфа-спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах. //Всероссийский институт минерального сырья им. Н.М.Федоровского, М.:1992

- Бахур А.Е. Радиоактивность природных вод //АНРИ. Научно-информационный журнал. Вып.2 (1996/97 г.), С.32-39. М., ГП "ВНИИФТРИ", 1997.

- ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

- ГОСТ Р 50801-95 "Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов".

- ВП 13.7.13.-99 «Допустимые уровни содержания стронция-90 и цезия-137» (Ветеринарно-санитарные требования к радиационной безопасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового). Утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 5 июня 1999 г.

- СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)». Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.99.

- Кужевский Б.М. Объект исследований – СОЛНЦЕ // "Наука в России", т.4, 2002, стр 4-11.

- Медведев В.П., Романов Г.Н., Базылев В.В. и др. О влиянии гумуса и аморфных оксидов алюминия и железа на подвижность цезия-137 в почвах //Радиохимия.-1990-№6,-с.113-118.

- Методические указания. Всероссийский центр наблюдения и лабораторного контроля МЧС РФ. М.:1993

- СП 2.6.1.799-99 «Основные  санитарные  правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27.12.99 г.

- Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности //НПП "Доза", М.:1997

- МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий: Методические указания».– С.-Петербург: "Любавич", 1998. – 29 с.

- Радиационный контроль питьевой воды. Методические рекомендации. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. – 17 с.

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ)

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24).

- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.) (с изменениями от 31 мая 2002 г.).

- СП 2.6.1.759-99 "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства". Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.99 г.

- СП 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов»

- СП 2.6.1.1292-2003 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения". (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18 апреля 2003 г.).

- СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 апреля 2003 г.)