Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии

Юридический адрес: 428020,  г.Чебоксары, Базовый проезд, д.22а. Тел.: (8352) 63-78-58.

Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

№САРК RU.0001.442135 до 30.11.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

о работе ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды 
Чувашии по радиоэкологическому 
мониторингу территории Чувашской 
Республики за 2010 год

Чебоксары 
2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Мониторинг окружающей среды	4

1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)	4

1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий	4

1.3. Радиологический мониторинг воды	5

1.3.1. Определение радона в воде	5

1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды	6

1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды	7

1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды	7

1.3.5. Радиохимические исследования проб воды	7

1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды	7

1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков	8

1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства	9

2. Радиационная экспертиза	11

2.1. Исследование строительных материалов	11

2.2. Исследование продукции лесного хозяйства	11

2.3. Радиологическое обследование помещений	12

2.4. Исследование продуктов питания	12

3. Индивидуальная дозиметрия	12

4. Радиационно-гигиенический паспорт республики	12

5. Участие в мероприятиях ГО	13

6. Образовательная деятельность	13

7. Контроль рентгеновских аппаратов и средств защиты	13

8. Заключения и выводы	13

Приложения:

1. Перечень водоисточников с повышенным содержанием радионуклидов в воде, Бк/л

ВВЕДЕНИЕ

Государственное учреждение «Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии (ЧРРЦ), созданный 17 сентября 1992 года, осуществляет централизацию и координацию радиологических исследований на территории Чувашской Республики. Основной задачей ЧРРЦ является проведение на современном научно-техническом, методическом уровне комплекса радиологических исследований различных объектов внешней среды. Персонал центра имеет необходимую квалификацию и опыт работы в области радиологических исследований. ЧРРЦ оснащен необходимыми средствами измерений и вспомогательным оборудованием, обеспечен нормативными и методическими документами. В ЧРРЦ имеются отделы: радиохимический, радиобиологический, радиофизический, метрологический.

ЧРРЦ аккредитован Росстандартом в системе САРК как Лаборатория радиационного контроля на право проведения радиационных измерений следующих объектов для целей сертификации в соответствии с областью аккредитации:

- Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Питьевая вода, столовые минеральные воды промышленного разлива.

- Продовольственное сырье и пищевые продукты.

- Объекты ветнадзора и продукты их переработки. Сырье животного происхождения.

- Лесопромышленная продукция.

- Фосфорные удобрения и мелиоранты.

- Строительные материалы и минеральное сырье естественного и искусственного происхождения. Строительные изделия. Строительные материалы, являющиеся побочным продуктом промышленности. Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий. Минеральное и органическое сырье и продукция их переработки.

- Территории жилой и промышленной зон. Территории участков застройки. Почва (грунт).

- Здания, помещения производственного, общественного и жилого назначения.

- Воздух рабочей зоны, жилых и служебных помещений.

- Контролируемые объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт).

- Твердые строительные, промышленные и другие отходы. Металлолом.

- Персонал, население.

- Объекты внешней окружающей среды: приземный атмосферный воздух, выпадения (осадки), почва, растительность, вода.

- Металлопродукция.

- Рентгеновские аппараты.

- Средства защиты от  рентгеновского излучения.

С начала отчетного года ЧРРЦ проделана работа по контролю  за радиационной обстановкой на территории Чувашской Республики, включавшая в себя следующие направления: ежедневное измерение мощности эквивалентной дозы; определение загрязненности почвы сельскохозяйственных угодий техногенными радионуклидами; радиологический мониторинг воды питьевой и открытых водоемов; измерение радиоактивных веществ в атмосферных осадках; радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства; радиационная экспертиза строительных материалов, древесины и изделий из нее, продукции сельского хозяйства, продуктов питания; индивидуальная дозиметрия персонала предприятий и организаций; обследование помещений; участие в мероприятиях гражданской обороны Чувашской Республики. Полученные результаты измерений используются для ежегодного составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 1998 №266 и совместного приказа Минздрава, Госатомнадзора и Госкомэкологии России от 21.06.1999 г. №240/65/289.

# 1. Мониторинг окружающей среды

## 1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)

Контроль за МЭД осуществлялся ежедневно на территории ЧРРЦ и в районах Чувашской Республики во время отбора проб. Для измерения использовались приборы ДРГ-01Т. Резких изменений МЭД в течение года не зафиксировано. Значения МЭД находятся в пределах 0,10 – 0,15 мкЗв/ч (10 – 15 мкР/ч) в зависимости от типа почв и содержания в них природных и техногенных радионуклидов. Очередная метрологическая поверка дозиметрических приборов была проведена в сентябре 2010 г.

## 1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий

В течение 2010 года отбирались пробы почвы на территории районов для составления радиационно-гигиенического паспорта Чувашской Республики. Отобранные пробы измельчались, высушивались и поступали в радиофизическую лабораторию для гамма-спектрометрических исследований. Измерения проводились на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором из особо чистого германия фирмы «ORTEC». Всего в отчетном году исследовано 188 проб почвы, обобщенные результаты приведены в таблице 1 (где M среднее значение, ±m – погрешность измерения).

Таблица 1

Среднее удельное содержание радионуклидов в почвах, Бк/кг

| Район | Калий-40 |  | Радий-226 |  | Торий-232 |  | Цезий-137 |  | Кол-во проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | m | М |  m | М |  m | М |  m |  |
| Алатырский | 250 | 34 | 12,6 | 2,6 | 17,3 | 5,6 | 3,3 | 1,2 | 5 |
| Аликовский | 537,5 | 56,5 | 26,6 | 4,3 | 43,7 | 19,1 | 5,9 | 1,5 | 8 |
| Батыревский | 454,3 | 52,0 | 25,2 | 3,7 | 37,1 | 21,6 | 12,0 | 1,7 | 11 |
| Вурнарский | 477,9 | 50,8 | 23,4 | 4,3 | 38,2 | 21,9 | 11,3 | 1,9 | 9 |
| Ибресинский | 291,2 | 33,3 | 14,7 | 2,6 | 20,3 | 14,0 | 12,2 | 1,8 | 10 |
| Канашский | 338,3 | 42,3 | 16,3 | 3,3 | 22,8 | 10,0 | 11,1 | 2,0 | 10 |
| Козловский | 467,5 | 49,3 | 23,1 | 3,7 | 28,3 | 23,4 | 8,9 | 1,6 | 11 |
| Комсомольский | 375,7 | 42,2 | 17,9 | 2,5 | 21,7 | 11,4 | 7,1 | 1,6 | 11 |
| Красноармейский | 516,3 | 53,6 | 23,9 | 3,5 | 51,7 | 18,8 | 17,1 | 2,3 | 8 |
| Красночетайский | 527,9 | 54,8 | 24,0 | 3,5 | 41,5 | 20,7 | 6,6 | 2,1 | 10 |
| Марпосадский | 485,9 | 51,3 | 24,4 | 4,1 | 43,4 | 23,1 | 9,0 | 3,6 | 8 |
| Порецкий | 450,9 | 46,3 | 23,2 | 3,3 | 44,5 | 17,8 | 18,1 | 2,0 | 8 |
| Урмарский | 392,0 | 48,8 | 19,9 | 2,8 | 30,9 | 16,9 | 6,9 | 1,3 | 8 |
| Цивильский | 486,4 | 48,9 | 24,2 | 3,9 | 41,2 | 15,8 | 10,6 | 3,0 | 10 |
| Чебоксарский | 491,1 | 50,8 | 20,6 | 4,6 | 43,1 | 22,1 | 8,4 | 3,1 | 12 |
| Шемуршинский | 466,5 | 48,5 | 23,6 | 3,5 | 36,0 | 18,2 | 20,6 | 2,3 | 11 |
| Шумерлинский | 420,1 | 47,9 | 19,4 | 3,5 | 50,3 | 17,2 | 5,4 | 1,4 | 9 |
| Ядринский | 545,2 | 54,4 | 25,1 | 3,3 | 35,9 | 17,6 | 6,4 | 1,4 | 12 |
| Яльчикский | 435,0 | 45,6 | 23,6 | 3,6 | 18,0 | 7,8 | 5,1 | 1,2 | 8 |
| Янтиковский | 418,0 | 46,0 | 17,9 | 3,2 | 26,9 | 18,7 | 6,2 | 1,4 | 8 |
| г. Чебоксары | 362,0 | 35,0 | 14,0 | 2,0 | 19,0 | 3,0 | 10,4 | 2,0 | 1 |
| Среднее | 437,6 | 47,2 | 21,1 | 3,4 | 33,9 | 16,4 | 9,6 | 1,9 | 188 |

Наиболее важным является содержание техногенного изотопа цезий-137, который создал радиоактивное загрязнение на территории республики, особенно в её южных районах, в результате аварии на Чернобыльской АЭС. По результатам радиологических исследований в отчетном году среднее содержание изотопа цезий-137 в почве на территории Чувашской Республики составляет 9,6 Бк/кг (или 2,9 кБк/м2). Максимальное значение активности выявлено в пробе почве, отобранной в с. Н.Шемурша Шемуршинского района (58 Бк/кг или 17,4 кБк/м2).

Содержание изотопа цезий-137 в почвах постепенно снижается с 1986 года в результате естественного радиоактивного распада цезия-137 и миграции его атомов по биологическим цепочкам, а также в результате хозяйственной деятельности человека. Изотопы калий-40, радий-226, торий-232 являются природными, их содержание в пробах зависит от типа почвы, от объема внесенных минеральных удобрений. При внесении фосфорных удобрений увеличивается содержание радия-226 в почве за счет его наличия в самих удобрениях; при внесении калийных удобрений увеличивается содержание в почве изотопа калия-40

## 1.3. Радиологический мониторинг воды

В течение года проводилось исследование проб питьевой воды на территории Чувашской Республики. Определялись активность радона-222, полония-210, свинца-210, радия-226, радия-228, урана-234, урана-238,  суммарная альфа- и бета-активность, проводились гамма-спектрометрические и бета-спектрометрические исследования. Удельное содержание радионуклидов регламентировано Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009.

### 1.3.1. Определение радона в воде

Всего по республике в отчетном году отобрано и исследовано на радон 114 проб питьевой воды. Уровень вмешательства (УВ) для радона-222 составляет 60 Бк/л по НРБ-99/2009. Измерения активности изотопов радона-222 в воде проводилось по «Методике измерений содержания радия и радона в природных водах» (НТЦ "НИТОН"), с помощью активированного угля на приборе РУБ-01П6. Техногенные радионуклиды в воде не обнаружены.

Таблица 2

Удельная активность радона-222 в воде, Бк/л

| Район | Количество проб | Средняя | Максимальная |
| --- | --- | --- | --- |
| Аликовский | 9 | 6,0 | 14,3 |
| Батыревский | 10 | 39,4 | 150,0 |
| Ибресинский | 10 | 9,7 | 31,4 |
| Красноармейский | 13 | 15,0 | 30,6 |
| Красночетайский | 10 | 10,0 | 27,4 |
| Морпасадский | 8 | 7 | 10,2 |
| Порецкий | 8 | 9,9 | 16,8 |
| Цивильский | 7 | 5,6 | 9,9 |
| Чебоксарский | 13 | 13,5 | 49,8 |
| Шемуршинский | 9 | 10,7 | 16,4 |
| Ядринский | 13 | 4,5 | 7,3 |
| Общий итог | 114 | 12,5 | 150,0 |

Средняя концентрация радона в воде скважин и колодцев на территории Чувашской Республики составляет 12,5 Бк/л. Максимальная концентрация радона в воде зарегистрирована в колодце д. Новые Котяки Батыревского района (АRn=150 Бк/л). Аномалия в данном водоисточнике, выявленная в прошлые годы, сохраняется по настоящее время. Вода из колодцев с активностью выше УВ не используется для питьевых целей.

### 1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды

Всего в отчетном году отобрано и исследовано на суммарную альфа- и бета-активность 303 пробы воды. Для определения данных показателей использовалась методика «Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения». Методика предназначена для оценки содержания суммы естественных и техногенных радионуклидов в водах и сравнения полученного результата с контрольными уровнями для питьевой воды (КУ) - 0,2 Бк/л для альфа-излучающих радионуклидов и 1 Бк/л для бета-излучающих радионуклидов. Для уменьшения влияния дочерних продуктов распада (ДПР) радона-222 измерения проводились через 3-10 часов после прокаливания счетных образцов. Измерение альфа- и бета- излучения от счетных образцов в радиометре УМФ-2000 выполнялись одновременно.

Таблица 3

Удельная суммарная альфа- и бета- активность радионуклидов в воде, Бк/л.

| Район | Количество проб | Суммарная альфа-активность |  | Суммарная бета-активность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднее | максимум | среднее | максимум |
| Алатырский | 8 | 0,11 | 0,60 | 0,12 | 0,20 |
| Аликовский | 12 | 0,14 | 1,10 | 0,17 | 0,43 |
| Батыревский | 16 | 0,15 | 0,73 | 0,11 | 0,19 |
| Вурнарский | 4 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,33 |
| г.Алатырь | 2 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 |
| г.Канаш | 5 | 0,05 | 0,09 | 0,22 | 0,40 |
| г.Марпосад | 7 | 0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,34 |
| г.Новочебоксарск | 5 | 0,06 | 0,19 | 0,17 | 0,25 |
| г.Цивильск | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| г.Чебоксары | 22 | 0,07 | 0,27 | 0,15 | 0,43 |
| г.Шумерля | 16 | 0,12 | 0,86 | 0,16 | 0,34 |
| г.Ядрин | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 0,25 |
| п.Кугеси | 9 | 0,06 | 0,16 | 0,11 | 0,15 |
| Ибресинский | 12 | 0,06 | 0,20 | 0,11 | 0,18 |
| Канашский | 6 | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,12 |
| Козловский | 6 | 0,07 | 0,25 | 0,10 | 0,10 |
| Комсомольский | 8 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,36 |
| Красноармейский | 14 | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,23 |
| Красночетайский | 11 | 0,05 | 0,18 | 0,13 | 0,27 |
| Марпосадский | 12 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,14 |
| Моргаушский | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| Порецкий | 15 | 0,06 | 0,26 | 0,12 | 0,33 |
| Урмарский | 4 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,14 |
| Цивильский | 24 | 0,11 | 1,01 | 0,14 | 0,31 |
| Чебоксарский | 35 | 0,10 | 0,38 | 0,13 | 0,30 |
| Шемуршинский | 11 | 0,04 | 0,12 | 0,10 | 0,11 |
| Шумерлинский | 6 | 0,06 | 0,19 | 0,10 | 0,12 |
| Ядринский | 15 | 0,13 | 1,15 | 0,19 | 0,89 |
| Яльчикский | 12 | 0,12 | 0,31 | 0,20 | 0,32 |
| Янтиковский | 3 | 0,14 | 0,22 | 0,13 | 0,16 |
| Итого | 303 | 0,09 | 1,15 | 0,14 | 0,89 |

Средние значения по Чувашской Республике: суммарная альфа-активность в воде – 0,09 Бк/л, суммарная бета-активность в воде – 0,14 Бк/л.

Максимальное значение суммарной альфа-активности (1,15 Бк/л) зафиксировано в скважине д.Лена Ядринского района.  Значительно выше контрольного уровня 0,2 Бк/л суммарная альфа-активность наблюдалась в воде из скважины д.Яндоба Аликовского района (1,1 Бк/л), скважины №2 НПС «Тиньговатово» Цивильского района (1,01 Бк/л). Всего в отчетном году было обнаружено 25 водоисточников с превышением контрольного уровня по суммарной альфа-активности.

### 1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды

Для 17 проб воды проведены бета-спектрометрические исследования на сцинтилляционном бета-спектрометре. Содержание техногенного радионуклида стронций-90 значительно ниже допустимых по НРБ-99/2009 (УВSr-90 = 4,9 Бк/л) и не превышает нижней границы диапазона измерений прибора (0,7 Бк/л).

### 1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды

Проведены гамма-спектрометрические исследования 51 пробы воды на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором.  Техногенные радионуклиды (цезий-137 и др.) в воде не обнаружены. Содержание природных радионуклидов не превышает фоновых значений.

Уровень вмешательства для тория-232 меньше нижней границы диапазона измерения гамма-спектрометра, поэтому требуется применение сложных методик радиохимического выделения для последующих альфа-спектрометрических исследований.

### 1.3.5. Радиохимические исследования проб воды

В отчетном году проводились радиохимические измерения в воде изотопов свинца-210, полония-210, радия-226, радия-228, урана-234, урана-238 в пробах с повышенной суммарной альфа- и бета-активностью проб.

В течение года проведен анализ 23 проб на содержание полония-210 и полония-210 (23 пробы), 13 проб на содержание радия-226 и радия-228. По результатам исследований содержание указанных радионуклидов не превышало нижней границы диапазона измерений (0,02, 0,02, 0,03, 0,05 Бк/л соответственно) и, следовательно, действующих нормативов по уровню вмешательства, которые установлены в Приложении 2а к НРБ-99/2009 для полония-210, свинца-210, радия-226, радия-228: 0,11, 0,20, 0,49, 0,20 Бк/л соответственно.

### 1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды

В отчетном году проводились альфа-спектрометрические исследования поверхностных и подземных природных вод на всей территории Чувашской Республики. Всего было отобрано 35 проб воды. При этом определялась удельная активность (А) изотопов урана-234 и урана-238 в Бк/л, а также концентрация (С) урана-238 в мкг/л. Измерения проводились по методике "Альфа - спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах". Данная методика предусматривает предварительную радиохимическую подготовку проб, включающую в себя концентрирование урана из анализируемых проб, отделение мешающих альфа-излучателей, приготовление электролитическим способом препаратов для измерения на альфа-спектрометре. В качестве детектора использовалась импульсная ионизационная камера, заполненная чистой газовой смесью аргона с метаном (в соотношении 10:1) под давлением 1 атм. (100 кПа). Набор спектра и его обработка проводились на компьютере со встроенной платой аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Таблица 4

Удельная активность урана-238 и урана-234 в пробах природных вод, Бк/л

| Район | Количество проб | Уран-238 |  | Уран-234 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средняя | Максимальная | Средняя | Максимальная |
| Алатырский | 3 | 0,014 | 0,033 | 0,007 | 0,011 |
| Аликовский | 2 | 0,266 | 0,491 | 0,431 | 0,803 |
| Батыревский | 2 | 0,115 | 0,203 | 0,133 | 0,238 |
| г.Канаш | 1 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 |
| г.Шумерля | 2 | 0,012 | 0,014 | 0,061 | 0,063 |
| Козловский | 1 | 0,011 | 0,011 | 0,016 | 0,016 |
| Комсомольский | 1 | 0,040 | 0,040 | 0,052 | 0,052 |
| Красноармейский | 3 | 0,070 | 0,130 | 0,096 | 0,163 |
| Красночетайский | 1 | 0,080 | 0,080 | 0,428 | 0,428 |
| Марпосадский | 2 | 0,032 | 0,054 | 0,052 | 0,092 |
| Порецкий | 3 | 0,040 | 0,106 | 0,053 | 0,145 |
| Урмарский | 2 | 0,039 | 0,041 | 0,063 | 0,069 |
| Цивильский | 2 | 0,260 | 0,487 | 0,384 | 0,714 |
| Чебоксарский | 3 | 0,070 | 0,080 | 0,112 | 0,120 |
| Шемуршинский | 2 | 0,026 | 0,040 | 0,032 | 0,049 |
| Ядринский | 2 | 0,084 | 0,132 | 0,370 | 0,565 |
| Яльчикский | 1 | 0,020 | 0,020 | 0,025 | 0,025 |
| Янтиковский | 2 | 0,050 | 0,059 | 0,080 | 0,090 |
| Всего | 35 | 0,072 | 0,491 | 0,130 | 0,803 |

Максимальные удельные активности изотопов урана-238 (0,49 Бк/л) и урана-234 (0,8 Бк/л) выявлены в скважине д. Яндоба Аликовского района, что, однако, не превышает действующих нормативов по уровню вмешательства (УВ), равных 3,0 Бк/л и 2,8 Бк/л соответственно.

## 1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков

В течении отчетного года на территории ЧРРЦ ежемесячно отбирались пробы атмосферных осадков, в которых после прокаливания определялись следующие радиоактивные элементы:

- гамма-спектрометрическим методом: калий-40, бериллий-7, дочерние продукты распада (ДПР) радионуклидов радий-226, торий-232;

- радиометрическим: суммарная альфа- и бета-активность радионуклидов.

- бета-спектрометрическим методом: калий-40, стронций-90;

- радиохимическими методами: цезий-137, стронций-90, свинец-210.

По данным исследований выявлено, что основной вклад в активность атмосферных осадков вносят следующие радионуклиды:

- бериллий-7 (7Be, T1/2 = 53,3 сут.), образующийся в атмосфере под действием космического излучения и солнечной радиации,

- свинец-210 (210Pb, T1/2 = 21,8 лет), который является относительно долгоживущим членом естественного семейства урана-238,

- калий-40 (40К, , T1/2 = 1,26*109 лет), присутствующий повсеместно в биосфере.

В летние месяцы содержание всех радионуклидов в осадках повышается, что обусловлено пылеобразованием, выделением радона-222 из почвы, а также периодическим повышением уровня солнечной радиации в апреле-июне и сентябре. По результатам исследований в отчетном году основной вклад в суммарную активность вносят: свинец-210 (27%), калий-40 (36%), бериллий-7 (37%). Свинец-210, в основном, образуется из радона-222, рассеянного в атмосфере.

Вклад техногенных радионуклидов (цезий-137 и стронций-90) в суммарную активность атмосферных осадков  незначителен (не более 1,8%) и не превышает 0,97 Бк/м2 в год.

Таблица 5

Содержание радионуклидов в атмосферных осадках, Бк/м2

| Месяц | Сумм. альфа | Сумм. бета | Радиохимические исследования |  |  | Бета- спектрометрия ( 40К) | Гамма- спектрометрия ( 7Be) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90Sr | 137Cs | 210Pb |  |  |
| Декабрь 2009 г. | 1,0 | 2,10 | 0,0222 | 0,0185 | 2,120 | 1,35 |  |
| январь | 0,3 | 0,82 | 0,0777 | 0,0111 | 0,707 | 1,38 |  |
| февраль | 0,4 | 0,99 | 0,0592 | 0,0333 | 0,470 | 0,76 | 4,2 |
| март | 3,2 | 7,90 | 0,0925 | 0,0111 | 3,393 | 2,1 |  |
| апрель | 0,8 | 1,60 | 0,0074 | 0,0111 | 0,677 | 0,45 | 0,8 |
| май | 0,4 | 0,89 | 0,0555 | 0,0592 | 0,359 | 1,06 |  |
| июнь | 3,8 | 8,60 | 0,0962 | 0,0629 | 5,354 | 6,16 | 14,2 |
| июль | 0,2 | 1,00 | 0,0703 | 0,0148 | 0,692 | 1,09 |  |
| август | 0,1 | 1,60 | 0,0703 | 0,0333 | 0,599 | 2,67 |  |
| сентябрь | 0,2 | 0,60 | 0,0740 | 0,0185 | 0,544 | 0,93 |  |
| октябрь | 0,2 | 1,80 | 0,0592 | 0,0148 |  | 1,3 | 0,8 |
| ноябрь | 0,8 | 1,20 |  |  |  | 0,38 |  |
| Сумма за год | 11,4 | 29,1 | 0,6845 | 0,2886 | 14.9 | 19,6 | 20,0 |

Присутствие в атмосферных осадках радионуклида 7Be связано с его образованием под воздействием высокоэнергетической радиации, которая проникает в атмосферу Земли из космического пространства и частично с поступлением с солнечным ветром. При взаимодействии этой радиации с ядрами атомов, присутствующих в атмосфере, образуются нейтроны, протоны, пионы, вторичные космические лучи, а также космогенные радионуклиды, такие, как 3H, 7Be, 14C, 22Na, 24Na.

## 1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства

Пробы продукции сельского хозяйства отбиралась в контрольных пунктах (КП):

| КП1 | Алатырский район | СХПК «Рассветовский» |
| --- | --- | --- |
| КП2 | Ядринский район | СХП “Родина” |
| КП3 | Канашский район | СХПК «Мотор» |
| КП4 | Шемуршинский район | ООО «Шанс» |

Радиологические исследования проводились радиохимическими методами, при которых определялись:  суммарная бета-активность, содержание изотопов цезия-137, стронция-90, свинца-210, а также содержание стабильного кальция.

Поступившие пробы предварительно взвешивались, обугливались, озолялись в муфельной печи при 400С до постоянного веса. После озоления определялась суммарная бета-активность проб из навески 200 мг. Активность стронция-90 определялась по дочернему элементу иттрию-90. Бета-активность радиохимически выделенных препаратов измерялась на пересчетных приборах ПСО2-4 со счетчиками СБТ-13.

Анализу подвергались:

- продукция растениеводства: зелень, солома, сено, зерно, картофель, свекла;

- продукция животноводства: мясо, молоко, кости;

- компоненты рационов кормления животных: грубые, сочные корма, концентраты, вода и т.д.

Продукция растениеводства отбиралась два раза в течение вегетации. Одновременно в этих же местах отбирались пробы почвы для определения степени перехода радионуклидов по цепям: почва - продукция растениеводства - продукция животноводства. При этом выявлено, что коэффициенты перехода в звене почва - продукция растениеводства зависят от типа почвы. Максимальный переход радионуклидов наблюдается на дерново-подзолистых почвах (КП2), минимальный на черноземах - (КП1, КП4). Также следует отметить тот факт, что хотя содержание стронция-90 в почве примерно в 10 - 20 раз ниже, чем цезия-137, в продукции растениеводства почти во всех пробах концентрация стронция-90 больше, чем цезия-137. Этот факт объясняется тем, что цезий-137 в почвах основном находится в нерастворимом виде в комплексе с железо и алюмогумусовыми соединениями, а стронций-90 в основном находится в растворимом виде и ведет себя аналогично кальцию.

Продукция животноводства отбиралась два раза в год: в летний пастбищный и зимний стойловый период. Одновременно отбирались компоненты рациона кормления животных для определения степени перехода радиоактивных изотопов по цепи продукция растениеводства- продукция животноводства. В результате многолетних наблюдений выявлено, что по содержанию радиоактивных изотопов объекты сельского хозяйства можно отнести к трем группам:

- с относительно высоким содержанием радионуклидов - грубые корма (сено, солома), кости;

- со средним содержанием радионуклидов – зелень, мясо, зерно; бобовые культуры, зелень луговая обычно содержат больше радиоактивных изотопов;

- с относительно низким содержанием радионуклидов - молоко, корнеплоды.

В настоящее время наблюдается снижение удельной активности радионуклидов, выпавших с осадками после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., в почве из-за физического распада, миграции их в более глубокие слои, а также из-за перехода в растения. В растениях радионуклиды остаются до своего полного распада, что приводит к радиоактивному загрязнению древесины и даже целых лесных массивов. Такое явление наблюдается особенно в южных районах Чувашской Республики, подвергшихся наибольшему радиоактивному загрязнению.

В последние годы поголовье сельскохозяйственных животных снизилось, поэтому возникают трудности с отбором проб мяса и костей.

Таблица 6

Результаты радиохимического анализа

| Проба | Кол-во проб | Сумм. бета, Бк/кг | Pb-210, Бк/кг | K-40, Бк/кг | Стабильный Ca, г/кг | Sr-90, Бк/кг | Cs-137, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грубые корма | 2 | 289 | 2,3 | 395,6 | 3,5 | 0,34 | 0,20 |
| Зелень | 4 | 222 | 2,5 | 241,4 | 3,6 | 0,25 | 0,17 |
| Зерно | 10 | 128 | 0,4 | 155,6 | 1,0 | 0,18 | 0,12 |
| Концентрат | 5 | 119 | 0,6 | 122,4 | 1,1 | 0,15 | 0,08 |
| Сено | 7 | 379 | 5,4 | 438,3 | 8,1 | 0,98 | 0,43 |
| Молоко | 5 | 48 | 0,01 | 49,7 | 1,2 | 0,06 | 0,02 |
| Мясо | 6 | 73 | 0,07 | 72,1 | 0,2 | 0,15 | 0,04 |
| Корнеклубнеплоды | 7 | 126 | 0,2 | 137,0 | 0,2 | 0,20 | 0,04 |
| Вода питьевая | 1 | 0,26 | 0,03 | 0,15 |  | 0,007 | 0,0001 |
| Вода речная | 1 | 3,8 | 0,0 | 0,75 |  | 0,01 | 0,0001 |
| Рыба свежая | 1 | 109 | 0,1 | 72,0 | 13,0 | 0,14 | 0,07 |
| Грибы | 2 | 124 | 5,8 | 123,2 | 0,1 | 0,53 | 0,20 |
| Всего | 51 |  |  |  |  |  |  |

Основной вклад в суммарную бета-активность вносит природный изотоп калий-40, который равномерно распределен в биосфере и способен перемещаться в биологических цепочках аналогично стабильному калию (39К).  Результаты исследований показывают, что проб с содержанием контролируемых радионуклидов выше допустимых уровней не обнаружено.

В течение года проведен гамма-спектрометрический анализ 226 проб казеина. Активность цезия-137 не превышает нижней границы диапазона измерения (2 Бк/кг) и допустимого содержания по «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию» (300 Бк/кг).

Таблица 7

Результаты гамма-спектрометрического анализа продукции сельского хозяйства, Бк/кг

| Наименование проб | Кол-во проб | Калий-40 |  | Радий-226 (дочерние продукты распада) |  | Торий-232 |  | Цезий-137 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | +m | M | +m | M | +m | M | +m |
| Зерно и зернофураж | 37 | 97,2 | 48,8 | 7,2 | 2,6 | 2,7 | 1,9 | 2 | 1 |
| Сырье животного происхождения (казеин) | 226 | 17,7 | 17,3 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1 |

# 2. Радиационная экспертиза

## 2.1. Исследование строительных материалов

Строительные материалы исследовались в соответствии с требованиями ГОСТ 30108-94 и НРБ-99/2009 по удельной эффективной активности (Аэфф) природных радионуклидов: радий-226, торий-232, калий-40.

Аэфф  = АRa +1,3АTh +0,09АK,

где АRa  и АTh  - удельные активности 226Rа и 232Тh, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными   членами    уранового   и    ториевого    рядов,   АK  - удельная активность  40К (Бк/кг)

В течение года исследовано 37 проб стройматериалов. По результатам гамма-спектрометрического анализа все исследованные материалы отнесены к I классу с Аэфф< 370 Бк/кг, что позволяет использовать их во всех видах строительства.

Наибольшее значение Аэфф по исследованным пробам составляет 162 Бк/кг в кирпиче керамическом. Строительные материалы на основе глины (кирпич керамический, керамзит) обычно содержат в себе относительно повышенное количество природных радионуклидов.

Таблица 8

Удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах, Бк/кг

| №№ п/п | Материал | Количество проб | Калий-40 | Торий-232 | Радий-226 | Аэфф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | 22 | 117,6 | 5,2 | 22 | 39,3 |
| 2 | Гипс | 5 | 85 | 2 | 8 | 18,3 |
| 3 | Глина | 1 | 496 | 24 | 44 | 123,7 |
| 4 | Кирпич керамический | 3 | 721 | 30,2 | 57,7 | 161,9 |
| 5 | Раствор | 6 | 89,2 | 6,1 | 9,5 | 25,5 |

## 2.2. Исследование продукции лесного хозяйства

Продукция лесного хозяйства должна исследоваться на соответствие нормативам СП 2.6.1.759-99 и ГОСТ Р 50801-95. В течение года на экспертизу не поступило ни одной пробы. По действующим нормативам содержание изотопов стронция-90 и цезия-137 не должно превышать 370 Бк/кг. Вопросу контроля за радиационным загрязнением древесины и изделий из нее до сих пор все еще не уделяется должного внимания, несмотря на то, что в лесах некоторых южных районов Чувашской Республики сохраняется относительно высокое содержание цезия-137.

## 2.3. Радиологическое обследование помещений

В течение отчетного года проведено радиологическое обследование 166 жилых, общественных и производственных помещений на мощность эквивалентной дозы (МЭД) и содержание радона в воздухе (ЭРОА). Средняя МЭД в помещениях составила 0,11 мкЗв/ч, концентрация радона – 18 Бк/м3. Помещений с превышением нормируемых показателей по НРБ-99/2009 не обнаружено.

## 2.4. Исследование продуктов питания

В течение отчетного года исследовано 510 продуктов питания исследовалась на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01. Измерение радионуклида цезий-137 проводилось на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором, стронций-90 - на бета-спектрометре с сцинтилляционным детектором. Превышение допустимых нормативов не обнаружено. Основной вклад в радиоактивность продуктов питания вносит природный радионуклид калий-40. Содержание радионуклидов определялось на уровне нижнего предела обнаружения приборов за время измерения 1 час и не превышало по цезию-137 – 2 Бк/кг, по стронцию-90 – 1 Бк/кг.

Таблица 9

Спектрометрические исследования продуктов питания

| №№ п/п | Наименование | Кол-во проб |
| --- | --- | --- |
|  | Мясо | 54 |
|  | Молоко | 389 |
|  | Картофель, корнеплоды | 7 |
|  | Рыба | 10 |
|  | Яйца | 3 |
|  | Мясо птицы | 20 |
|  | Прочие пищевые продукты | 6 |
|  | Всего | 510 |

# 3. Индивидуальная дозиметрия

Продолжалась работа по измерению индивидуальной дозы персонала организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения, в том числе генерирующими. Всего было выдано 773 индивидуальных дозиметров для 108 организаций республики. Измерения проводились на приборе КДТ-02М. В течение года не было зафиксировано превышения установленного по НРБ-99/2009 уровня облучения персонала (20 мЗв в год). Средняя годовая доза облучения персонала составила 1,52 мЗв (вместе с природным гамма-фоном).

# 4. Радиационно-гигиенический паспорт республики

Для составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.1998 № 266) отобрано на радиологические исследования с территорий различных районов республики 188 проб почвы, 33 пробы воды из открытых водоемов, 270 проб питьевой воды, 74 проб мяса и мясопродуктов, 389 проб молочных продуктов, 7 пробы картофеля и корнеклубнеплодов, 37 проб строительных материалов. Проведено измерение активностей радионуклидов в отобранных пробах. Радиационно-гигиенический паспорт территории Чувашской Республики за 2010 год будет оформлен в установленные сроки.

# 5. Участие в мероприятиях ГО

В ЧРРЦ создано три аварийно-спасательных формирования для организации разведывательных работ при чрезвычайных радиационных ситуациях.

В период с 19 по 22 апреля 2010 года формирования ЧРРЦ принимали участие в проведении смотра сил и средств постоянной готовности, проводившемся Приволжским региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по плану комплексной проверки состояния  гражданской обороны и территориальной  подсистемы  Чувашской Республики единой государственной  системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

# 6. Образовательная деятельность

В отчетном году получена от Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики лицензия на образовательную деятельность серии РО № 002184 от 11.08.2010 г. В течение отчетного года проведена подготовка 135 специалистов предприятий и организаций по следующим направлениям:

- Радиационная безопасность, учет, контроль и физическая зашита радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (9 человек).

- Обеспечение безопасности при конструировании и изготовлении оборудования для атомных электростанций (62 человека).

- Производственно-радиационный контроль и радиационная безопасность (60 человек).

- Радиационный контроль металлолома и металлоизделий (4 человека).

# 7. Контроль рентгеновских аппаратов и средств защиты

В отчетном году продолжались работы по проверке основных эксплуатационных параметров рентгеновских медицинских аппаратов, измерение радиационного выхода рентгеновских трубок. Всего было проверено 83 медицинских рентгеновских аппарата. Проведено измерение свинцового эквивалента ослабления у 125 индивидуальных средств радиационной защиты.

# 8. Заключения и выводы

По результатам проведенных в отчетном году радиологических исследований можно сделать вывод, что в настоящее время на территории Чувашской Республики наблюдается относительно благополучная радиологическая ситуация, уточнить которую помогут данные из радиационно-гигиенического паспорта территории республики. В пищевых продуктах местного производства содержание изотопов цезия-137 и стронция-90 значительно ниже допустимых нормативов.

Содержание цезия-137 в почве постепенно снижается. Максимальные активности этого изотопа отмечаются в лесах Шемуршинского района. Среднее содержание изотопов цезия-137 в продукции растениеводства снизилось до уровней 1985 года.

По содержанию природных радиоактивных веществ в воде выявлено 25 водоисточников (приложение 1), в которых требуется проведение дополнительных радиологических исследований и, при необходимости, принятие решений о дальнейшем использовании их для питьевых целей.

Эффективная удельная активность радионуклидов в строительных материалах местного производства не превышает 370 Бк/кг, т.е. все они относятся к первому классу и могут использоваться во всех видах строительства без ограничений.

В Чувашской Республике ЧРРЦ продолжает выполнять функции регионального информационно-аналитического центра сбора, обработки и передачи информации по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (РИАЦ). В настоящее время на территории Чувашской Республики работа с радиоактивными веществами большой активности ведется в трех организациях, информация от которых регулярно собирается и передается в Центральный информационно-аналитический центр государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (ЦИАЦ ГУК РВ и РАО, г.Москва).

Директор ЧРРЦ	С.В.Рязанов

Начальник радиофизического 
отдела	А.К.Николаев

Приложение 1

Перечень водоисточников с повышенным содержанием радионуклидов в воде, Бк/л

| Шифр пробы | Район, город | Населенный пункт, местоположение | Тип водо-источника | Дата измерения | Суммарная альфа-активность | Суммарная бета-активность | Уран-238 | Уран-234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012000619 | Ядринский | д. Лена, арт. | скважина | 07.07.10 | 1,15 | 0,89 |  |  |
| 1012000433 | Аликовский | д. Яндоба | скважина | 02.06.10 | 1,10 | 0,38 | 0,491 | 0,803 |
| 1012100912 | Цивильский | НПС Тинговатово, скв.2 | скважина | 10.08.10 | 1,01 | 0,24 |  |  |
| 1012100740 | г.Шумерля | ОАО «Шумерлинский спец. автомобилей», скв.2 | скважина | 22.07.10 | 0,86 | 0,19 |  |  |
| 1012000467 | Батыревский | с. Алманчиково, кол. | колодец | 09.07.10 | 0,73 | 0,13 |  |  |
| 1012000467 | Батыревский | с.Алманчиково | колодец | 26.05.10 | 0,66 | 0,10 |  |  |
| 1012101061 | Алатырский | п. Калинино, КП-8, скв.1 | скважина | 22.09.10 | 0,60 | 0,20 |  |  |
| 1012101048 | Чебоксарский | с.Ишлеи, ИЗВА, скв.2 | скважина | 17.09.10 | 0,38 | 0,16 |  |  |
| 1012000972 | Батыревский | Шаймурзино, Карла Маркса, 24 | колодец | 19.08.10 | 0,34 | 0,10 |  |  |
| 1012101048 | Чебоксарский | с.Ишлеи, ИЗВА, скв.2 | скважина (повторно) | 20.09.10 | 0,33 | 0,30 |  |  |
| 1012100989 | Яльчикский | с. Яльчики, ОАО "Чăвашъенкрахмал", скв.4 | скважина | 18.08.10 | 0,31 | 0,32 |  |  |
| 1011000003 | Цивильский | п.Конары, ИПС Тиньговатово | скважина | 12.01.10 | 0,28 | 0,10 |  |  |
| 1012000397 | Порецкий | с.Порецкое, родник | родник | 19.05.10 | 0,26 | 0,33 |  |  |
| 1012101049 | Чебоксарский | с.Ишлеи, ИЗВА, скв.3 | скважина | 17.09.10 | 0,26 | 0,17 |  |  |
| 1011000985 | Батыревский | Новое Котяково, р.Чесночная, пруд | река | 27.08.10 | 0,25 | 0,11 | 0,203 | 0,238 |
| 1012000896 | Козловский | д. Курочкино, арт. | скважина | 06.08.10 | 0,25 | 0,10 |  |  |
| 1012000551 | Цивильский | д.Булдеево | скважина | 28.06.10 | 0,23 | 0,15 |  |  |
| 1012000850 | Янтиковский | д. Чутеево, арт. | скважина | 09.08.10 | 0,22 | 0,12 |  |  |
| 1012101047 | Чебоксарский | с.Ишлеи, ИЗВА, скв.1 | скважина | 17.09.10 | 0,22 | 0,27 |  |  |
| 1012101166 | г.Чебоксары | скв. Текстильмаш (ГПИФ «Геомониторинг») | скважина | 01.12.10 | 0,22 | 0,25 |  |  |
| 1012101166 | г.Чебоксары | скв. Текстильмаш (ГПИФ «Геомониторинг») | скважина (повторно) | 02.12.10 | 0,27 | 0,43 |  |  |
| 1012000629 | Ядринский | д. Ниж. Мочары, арт. | скважина | 01.07.10 | 0,21 | 0,16 | 0,036 | 0,175 |
| 1012100098 | г.Чебоксары | Волжская деревня | скважина | 16.02.10 | 0,21 | 0,15 |  |  |
| 1012001034 | Ибресинский | д.Кубня | колодец | 14.09.10 | 0,20 | 0,10 |  |  |
| 1012100988 | Яльчикский | с. Яльчики, ОАО "Чăвашъенкрахмал", скв.1 | скважина | 18.08.10 | 0,20 | 0,11 |  |  |