- Радиационно-гигиенический паспорт территории

| по состоянию на | 2010 | год |
| --- | --- | --- |

| Название территории субъекта Российской Федерации | Чувашская Республика - Чувашия |
| --- | --- |

| Число жителей (тыс.чел.): | 1278.35 | Площадь (кв.км): | 18343.20 |
| --- | --- | --- | --- |

| Адрес администрации: |  | 428000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Почтовый код) |  |  |  | (Наименование субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г. Чебоксары |  |  |  | Президентский бульвар |  |  |  | 17 |  |
|  | (Наименование района) |  |  |  |  | (Наименование населенного пункта) |  |  | (Наименование улицы) |  |  | (Номер дома) |  |

| Телефон администрации: | (8352) 62-01-71 | факс: | (8352) 62-01-71 |
| --- | --- | --- | --- |

1.  Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения

| № п/п |  | Число организаций данного вида |  |  |  |  | Численность персонала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды организаций | Всего | В том числе по категориям |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | группы А | группы Б | всего |
| 1 | Атомные электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Геологоразведочные и добывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Медучреждения | 83 |  |  |  | 83 | 560 | 28 | 588 |
| 4 | Научные и учебные | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |
| 5 | Промышленные | 22 |  |  |  | 22 | 88 | 4 | 92 |
| 6 | Таможенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пункты захоронения РАО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие особорадиационноопасные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие | 7 |  |  |  | 7 | 1 |  | 1 |
|  | ВСЕГО | 114 |  |  |  | 114 | 650 | 32 | 682 |

2. Общая характеристика объектов, использующих источники ионизирующего излучения

| Виды 1) | Типы установок с ИИИ 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организаций | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | 2 | 54 | 1 | 16 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1) | Виды организаций соответствуют их номерам в таблице п.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Приведенные номера соответствуют следующим типам установок с ИИИ: |  |  |  |
|  | 1 - | Гамма-дефектоскопы. | 10 - | Ускорители заряженных частиц (кроме электронов). |
|  | 2 - | Дефектоскопы рентгеновские. | 11 - | Установки по переработке РАО. |
|  | 3 - | Досмотровые рентгеновские установки. | 12 - | Установки с ускорителем электронов. |
|  | 4 - | Закрытые радионуклидные источники. | 13 - | Хранилища отработанного ядерного топлива. |
|  | 5 - | Могильники (хранилища) РАО. | 14 - | Хранилища радиоактивных веществ. |
|  | 6 - | Мощные гамма-установки. | 15 - | Ядерные реакторы исследовательские и критсборки. |
|  | 7 - | Нейтронные генераторы. | 16 - | Ядерные реакторы энергетические и промышленные. |
|  | 8 - | Радиоизотопные приборы. | 17 - | Прочие. |
|  | 9 - | Рентгеновские медицинские аппараты. |  |  |

3. Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды

3.1. Плотность загрязнения почвы, кБк/м2

| Радионуклиды | Среднее значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- |
| Cs-137 | 2.990 | 17.400 |
| Sr-90 | 0.440 | 0.850 |

3.2. Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, Бк/м3

| Радионуклиды | Число исследованных проб | Среднее значение |  |  | Максимальное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs-137 | 1 | 2.5 | 10 | -7 | 2.5 | 10 | -7 |
| Sr-90 | 1 | 6.6 | 10 | -8 | 6.6 | 10 | -8 |
| Суммарная бета-активность | 1 | 15.3 | 10 | -5 | 15.3 | 10 | -5 |

3.3. Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов, Бк/л

| Радионуклиды | Число исследованных проб | Среднее значение |  |  | Максимальное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U -238 | 20 | 6.9 | 10 | -2 | 4.9 | 10 | -1 |
| U -238 | 20 | 9.5 | 10 | -2 | 7.1 | 10 | -1 |
| Суммарная альфа-активность | 38 | 7.0 | 10 | -2 | 2.5 | 10 | -1 |
| Суммарная бета-активность | 38 | 1.0 | 10 | -1 | 2.3 | 10 | -1 |

3.4. Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников питьевого водоснабжения, Бк/л

|  | Суммарная -активность | Суммарная -активность | 238U | 234U | 226Ra | 228Ra | 210Po | 210Pb | 222Rn | 137Cs | 90Sr | 3Н | AiУВi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число исследованных проб | 318 | 318 | 9 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 80 | 1 | 2 |  | 23 |
| Из них с превышением гигиенических нормативов | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение | 0.118 | 0.152 | 0.096 | 0.249 | 0.015 | 0.025 | 0.010 | 0.012 | 5.228 | 0.024 | 0.069 |  | 0.302 |
| Максимум | 1.150 | 0.890 | 0.491 | 0.803 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 49.800 | 0.024 | 0.131 |  | 0.732 |

3.5. Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах, Бк/кг

|  | 137Cs |  |  |  | 90Sr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые продукты | Число исследованных проб |  | Удельная активность |  | Число исследованных проб |  | Удельная активность |  |
|  | Всего | с превышением гигиенических нормативов | Средняя | Макс. | Всего | с превышением гигиенических нормативов | Средняя | Макс. |
| Молоко | 18 |  | 0.09 | 0.49 | 18 |  | 0.06 | 0.18 |
| Мясо | 15 |  | 0.07 | 0.23 | 15 |  | 0.09 | 0.18 |
| Мясо северных оленей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыба | 3 |  | 0.06 | 0.07 | 3 |  | 0.07 | 0.14 |
| Хлеб и хлебопродукты | 16 |  | 0.10 | 0.12 | 16 |  | 0.10 | 0.12 |
| Картофель | 8 |  | 0.05 | 0.09 | 8 |  | 0.18 | 0.94 |
| Грибы лесные | 5 |  | 0.38 | 1.39 | 5 |  | 0.43 | 0.54 |
| Ягоды лесные | 2 |  | 0.07 | 0.08 | 2 |  | 0.24 | 0.30 |

3.6. Удельная эффективная активность радиоактивных веществ в строительных материалах

| Характеристика | Единица измерения | Число измерений | Среднее за год |  | Максимум | Число превышений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная эффективная активность природных радионуклидов в строительных материалах | Бк/кг | 119 | 70.0 |  | 304.0 |  | 1) |
| ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, в том числе: | Бк/м3 | 800 | 23.6 | 3) |  | 23 | 2) |
| - одноэтажных деревянных домов, | Бк/м3 | 8 | 24.1 |  | 37.0 |  | 2) |
| - одноэтажных каменных домов, | Бк/м3 | 24 | 22.7 |  | 83.0 |  | 2) |
| - многоэтажных каменных домов. | Бк/м3 | 768 | 23.6 |  | 327.0 | 23 | 2) |
| Мощность дозы в помещениях, в том числе: | мкЗв/ч | 1716 | 0.11 | 3) |  |  |  |
| - одноэтажных деревянных домов, | мкЗв/ч | 19 | 0.07 |  | 0.09 |  |  |
| - одноэтажных каменных домов, | мкЗв/ч | 80 | 0.09 |  | 0.12 |  |  |
| - многоэтажных каменных домов. | мкЗв/ч | 1617 | 0.11 |  | 0.18 |  |  |
| Мощность дозы на открытом воздухе | мкЗв/ч | 510 | 0.08 |  | 0.10 |  |  |

1) - число проб, с удельной эффективной активностью природных радионуклидов больше 370 Бк/кг

2) - число измерений, результаты которых превышают 100 Бк/м3 (для домов, сданных до 01.01.2000г. 200 Бк/м3)

3) – среднее значение для всех типов домов с учетом структуры жилого фонда в субъекте РФ

4. Наличие на территории радиационных аномалий и загрязнений

На территории Чувашской Республики в отчетном году не было выявлено радиационных аномалий и загрязнений.

5. Структура облучения населения при медицинских процедурах

| Виды процедур | Количество процедур за отчетный год, шт./год | Средняя индивидуальная доза, мЗв/процедуру | Коллективная доза, Чел.-Зв/год |
| --- | --- | --- | --- |
| # Флюорографические | 712054 | 0.07 | 47.803 |
| Рентгенографические | 1215256 | 0.10 | 123.601 |
| Рентгеноскопические | 2067 | 3.13 | 6.473 |
| Компьютерная томография | 34180 | 4.52 | 154.638 |
| Радионуклидные исследования |  |  |  |
| Прочие | 7899 | 5.27 | 41.620 |
| ВСЕГО: | 1971456 | 0.19 | 374.135 |

6. Анализ доз облучения населения, в т.ч. персонала – лиц, работающих с техногенными источниками (далее по тексту – группа А) и лиц, находящихся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников (далее по тексту – группа Б)

6.1. Годовые дозы облучения персонала

| Группа | Чис-лен- | Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне: |  |  |  |  |  |  | Средняя индивидуальная | Коллективная доза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| персонала | ность | мЗв / год |  |  |  |  |  |  | доза |  |
|  | чел. | 0 – 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 12,5 | 12,5-20 | 20-50 | >50 | мЗв / год | чел.-Зв/год |
| Группа А | 650 | 123 | 457 | 65 | 5 |  |  |  | 1.48 | 0.9646 |
| Группа Б | 32 | 6 | 18 | 8 |  |  |  |  | 1.66 | 0.0531 |
| ВСЕГО: | 682 |  |  |  |  |  |  |  | 1.49 | 1.0177 |

6.2.1. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего в зонах наблюдения

| Численность населения зон наблюдения | Средняя индивидуальная доза | Коллективная доза | Число лиц, для которых превышены: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовая доза 1 мЗв | дозовые квоты |
| тыс. чел. | мЗв / год | чел.-Зв / год | чел. | чел. |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---------- | --------- |

6.2.2. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению за счет радиационных аварий прошлых лет

| Плотность загрязнения почвы 137Cs кБк/м2 (Ки/км2) | Численность населения тыс. чел. | Средняя индивидуальная доза мЗв / год | Коллективная доза чел.-Зв / год |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 - 185 (1 - 5) | ---------- | ---------- | --------- |
| 185 - 555 (5 - 15) | ---------- | ---------- | --------- |
| 555 - 1480 (15 - 40) | ---------- | ---------- | --------- |
| > 1480 ( > 40 ) | ---------- | ---------- | --------- |
| ВСЕГО | ---------- | ---------- | --------- |

6.3. Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения (чел.-Зв) от

| Виды облучения населения территории | Коллективная доза |  | Средняя на жителя, мЗв/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел.-Зв / год | % |  |
| а) деятельности предприятий, использующих ИИИ, в том числе: | 1.02 | 0.03 | 0.001 |
| --- персонала | 1.02 | 0.03 | 0.001 |
| --- населения, проживающего в зонах наблюдения |  |  |  |
| б) техногенно измененного радиационного фона, в том числе: | 6.39 | 0.16 | 0.005 |
| --- за счет глобальных выпадений | 6.39 | 0.16 | 0.005 |
| --- за счет радиационных аварий прошлых лет |  |  |  |
| в) природных источников, в том числе: | 3728.95 | 90.71 | 2.917 |
| --- от радона | 2156.58 | 52.46 | 1.687 |
| --- от внешнего гамма-излучения | 683.92 | 16.64 | 0.535 |
| --- от космического излучения | 511.34 | 12.44 | 0.400 |
| --- от пищи и питьевой воды | 159.79 | 3.89 | 0.125 |
| --- от содержащегося в организме К-40 | 217.32 | 5.29 | 0.170 |
| г) медицинских исследований | 374.13 | 9.11 | 0.293 |
| д) радиационных аварий и происшествий в отчетном году |  |  |  |
| ВСЕГО: | 4110.50 |  | 3.216 |

7. Количество радиационных аварий и происшествий

| Дата | Наименование организации | Краткое описание аварии (происшествия) с указанием наличия радиоактивного загрязнения местности, облучения людей, утраченного источника |
| --- | --- | --- |

В отчетном году радиационные аварии и происшествия не происходили.

8. Наличие случаев лучевой патологии

| # Диагноз | Число заболеваний за год |
| --- | --- |

В отчетном году случаев лучевой патологии не выявлено.

9. Анализ мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и выполнению норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности за год

Проведенные в отчетном году мероприятия по выполнению требований норм, правил и гигиенических нормативов, регламентирующих требования по ограничению облучения персонала и населения, а также мероприятия по ее совершенствованию, оцениваются как эффективные. За 2010 год Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии предоставлено юридическим лицам 8 лицензий на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). На 01.01.2011 охват лицензированием юридических лиц, использующих источники ионизирующего излучения (генерирующие), составил 95,8% против 92,2% в 2009 году. На 01.01.2011 не имеют лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) следующие юридические лица: ООО "Проммеханизация", ОНО "Чувашагрохимгаз" ГНУ ВНИМС Россельхозакадемии, ФБУ "Исправительная колония №1" УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии, ФГОУ ВПО "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия", ФГОУ ВПО "Чувашский госуниверситет им. И.Н.Ульянова". В целях выполнения постановления Правительства РФ от 11.10.1997 № 1298 "Об утверждении правил организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" в отчетном году ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии продолжал работу в качестве регионального информационно-аналитического центра сбора, обработки и передачи информации по учету и контролю РВ и РАО от трех предприятий и организаций Чувашской Республики, в которых применяются высокоактивные радиоактивные источники. На каждом предприятии, использующем в своей деятельности источники ионизирующего излучения (ИИИ), имеются планы мероприятий по защите персонала на случай аварии на установках с ИИИ, инструкции по работе с радиоактивными веществами, инструкции по предупреждению аварий и пожаров и ликвидации последствий, созданы службы радиационной безопасности или назначены ответственные лица по радиационной безопасности. Имеются планы основных мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Необходимые силы и средства для ликвидации последствий радиационных аварий имеются. В отчетном году прошли обучение по радиационному контролю и радиационной безопасности 135 специалистов предприятий и организаций. Индивидуальным дозиметрическим контролем охвачено 99,2% персонала групп А и Б. Проведена проверка эксплуатационных параметров 83 медицинских рентгеновских аппаратов. Проверена защитная эффективность 125 средств индивидуальной радиационной защиты для пациентов и персонала рентгенкабинетов.

10. Наличие соответствующей структуры у администрации территории субъекта РФ для ликвидации радиационных аварий и происшествий, наличие средств и сил:

В Главном управлении МЧС России по Чувашской Республике имеется служба радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которая оснащена техникой и необходимым оборудованием для работы в очагах радиоактивного загрязнения. В республике функционирует сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК), служба радиационной и химической защиты гражданской обороны Чувашской Республики, образованы нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны. В республике имеется ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии штатной численностью 35 человек, который оснащен радиометрической, спектрометрической и дозиметрической аппаратурой, транспортом и квалифицированным персоналом для проведения радиационной разведки, измерения индивидуальных доз облучения и контроля за ходом ликвидации радиационных аварий. В ГУЗ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" имеется отделение на 40 коек для обследования и лечения больных, подвергшихся радиационному облучению. Имеется ГУЗ "Республиканский центр медицины катастроф" штатной численностью 96 человек, который предназначен для проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, путем оказания экстренной и специализированной медицинской помощи.

Подпись и должность лица, заполняющего радиационно-гигиенический паспорт территории (района, округа)

| Директор ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рязанов Сергей Венедиктович |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия И.О.) |  |  | (Подпись) |  | (Дата) |  |  |
| Контактный телефон | (8352) 63-78-58 |  |  |  |  |  |  |

11. Оценка администрацией территории субъекта РФ радиационной ситуации на территории в отчетном году

Радиационная обстановка на территории Чувашской Республики удовлетворительная. Федеральный закон от 09 января 1996 года № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" и Постановления Правительства Российской Федерации по обеспечению радиационной безопасности населения выполняются. Основными факторами облучения населения являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макаров Олег Витальевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия И.О.) |  |  |  |  | (Подпись) |  |  | (Дата) |  |  |  |

- М.П.

12. Заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии, оценка индивидуального и коллективного рисков возникновения стохастических эффектов

Информация, содержащаяся в радиационно-гигиеническом паспорте, достоверна.

Радиационная обстановка на территории удовлетворительная.

Превышение основных дозовых пределов в текущем году на территории не отмечено.

Радиационных аварий и происшествий не зарегистрированы.

Радиационные риски в текущем году составляют:

-- индивидуальный риск для персонала           0,000063 случая в год;

-- коллективный   риск для персонала              0,043 случая в год;

Коллективный риск для населения

-- за счет деятельности предприятий               0,058 случаев в год;

-- за счет радиоактивного загрязнения            0,364 случая в год;

-- за счет природных источников                     212,55   случаев в год;

-- за счет медицинских исследований             21,34  случая в год.

Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены 114 из 118 организаций, имеющих источники ионизирующего излучения. Радиологическими лабораториями ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашия" и ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии радиационным контролем охвачены все основные объекты среды обитания человека и пищевые продукты. Структура доз облучения населения не изменилась. По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество медицинских рентгенодиагностических процедур на 9,1%, в том числе количество компьютерных томографических исследований возросло на 33,4%, коллективная доза облучения населения при медицинских процедурах увечилась на 17,7%.

Рекомендации на следующий год:

- на предприятиях, использующих в своей деятельности источники ионизирующего излучения, разработать и проводить мероприятия по снижению радиационных рисков, ограничению облучения населения;

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы санитарным нормам и правилам, оформить лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения всеми предприятиями, использующими в своей деятельности ИИИ;

- заменить в учреждениях здравоохранения устаревшее рентгенодиагностическое оборудование на малодозовые и цифровые аппараты, использовать рентгенологические исследования строго по показаниям;

- проводить производственный радиационный контроль в объеме, регламентированном действующими нормативными документами;

- вести радиационный мониторинг за объектами окружающей среды для получения полной и достоверной картины радиационной ситуации на территории республики.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии

| Луговская Надежда Феофановна |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Фамилия Имя Отчество) |  | (Подпись) |  | (Дата) |  |

М.П.

С заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике–Чувашии ознакомлен

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макаров Олег Витальевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия Имя Отчество) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  | (Дата) |  |  |  |

М.П.